STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ing.arch. Petr Vávra, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6

# ÚZEMNÍ PLÁN BECHLÍN

# ZMĚNA č.3

Změna č. 3 územního plánu Bechlín byla spolu-

financována z prostředků státního rozpočtu ČR,

z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Záznam o účinnosti

a) označení orgánu, který Změnu č. 3 ÚP Bechlín vydal:  Zastupitelstvo obce Bechlín

b) datum nabytí účinnosti:

c) jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele:

ing. Kamila Kloubská

vedoucí úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem

otisk úředního razítka:

# Změna č. 3 územního plánu Bechlín

IA.   Textová část

- V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci za slova „k 30.6.2010“ doplňuje text:“, aktualizováno k 31. 5. 2026“

- V celém textu nahrazuje slovo “přestavby“ slovem „transformační“ ve všech pádech a index „P“ se nahrazuje indexem „T“, doplňuje se index „K.“ plochy změn v krajině, index „ÚR“ se nahrazuje indexem „R“, za indexy „T“, „Z“ a „R“ se vkládá tečka a lomítko v indexu ploch „T“, „Z“ a „R“ se nahrazuje pomlčkou

- V kapitole b) Základní koncepce rozvoje území obce škrtá v nadpisu výraz: „ochrany a rozvoje jeho hodnot“ a za poslední odstavec končící slovy: „…a sportovně rekreačního areálu.“ vkládá nový odstavec:

„Předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín je výhradně převod vybraných částí územního plánu na jednotný standard v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.“

- V nadpisu kapitoly c) Urbanistická koncepce se škrtá pokračování textu: „včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, transformačních ploch, přestavby systému veřejných prostranství a sídelní zeleně“, ve druhém odstavci se v poslední větě za slova: „je i vymezení“ vkládá výraz: „ploch změn v krajině (K.)“, v tabulce se před plochy územních rezerv vkládají položky:

„PŘEDONÍN - PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

K.1      	ZO		zeleň ochranná k ploše těžby

K.2	ZO		zeleň ochranná - propojení ÚSES“

a v položce „UZEMÍ REZERVY“ se doplňuje jejich číslování R.1-  R.5 s tím, že u R.1 se mění index „RN“ na index „MU.r“ a doplňují se položky:

„R.2	DS,ZO,LU     přeložka silnice III/24049 včetně všech doprovodných ploch

R.3         10 RD            územní rezerva Předonín jih 10 RD“

- V nadpisu kapitoly d) Koncepce veřejné infrastruktury se škrtá pokračování textu: “včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití“

- V kapitole e) Koncepce uspořádání krajiny se škrtá pokračování textu: „ včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin“

- V kapitole f) Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch se škrtá výraz: „Stanovení podmínek pro využití ploch“ a dále celé pokračování textu: „ s určením převažujícího účelu využití pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a charakteru území“, v prvním odstavci se před výraz: „a plochy územních rezerv“ vkládá text: „plochy změn v krajině (s indexem K.) a třetí odstavec se nahrazuje textem: „Předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín je výhradně převod vybraných částí územního plánu na jednotný standard v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu:“

- V kapitole f), resp. v celém textu se mění názvy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich seřazení v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu takto:

ÚP	popis ploch					JS	popis ploch

BV	plochy bydlení v rodinných domech

venkovské 					BV	bydlení venkovské

BI	plochy bydlení v rodinných domech 	BI	bydlení individuální

BM	plochy bydlení v bytových domech 	BH	bydlení hromadné

BI1	plochy bydlení v rodinných domech

- vila						BX 	bydlení jiné

RZ	plochy rekreace – zahrádky 		RZ	rekreace v zahrádkářských

osadách

OV 	plochy občanského vybavení - veřejná

Infrastruktura					OV	občanské vybavení veřejné

OV-KM plochy občanského vybavení

- komerční zařízení malá a střední 	OK	občanské vybavení komerční

OV-S	plochy občanského vybavení tělo-

výchovná a sportovní zařízení 		OS	občanské vybavení - sport

OV-H	plochy občanského vybavení - hřbitovy 	OH	občanské vybavení hřbitovy

PV	plochy veřejných prostranství 		PU	veřejná prostranství všeobecná

ZO	plochy zeleně ochranné a izolační 	ZO	zeleň ochranná a izolační

ZP	plochy přírodní				ZK	zeleň krajinná

SM-V	plochy smíšené obytné venkovské 	SV	smíšené obytné venkovské

DI-S	plochy dopravní infrastruktury silniční 	DS	doprava silniční

TI	plochy technické infrastruktury 		TU	technická infrastruktura všeobecná

VP	plochy výroby a skladování	 	VU  	výroba všeobecná

VZ	výroba zemědělská a lesnická	 	VZ	výroba zemědělská a lesnická

TE	plochy pro energetické stavby a zařízení

výroba energie z obnovitelných zdrojů	VE 	výroba energie z obnovitel.zdrojů

SM-VR plochy smíšené výrobní 			HU	smíšené výrobní všeobecné

V	plochy vodní a vodohospodářské 	WU	vodní a vodohospodářské všeobecné

Z-O	plochy ZPF – orná půda 			AP	orná půda

Z-T	plochy ZPF – trvalé travní porosty	AL	trvalé travní porosty

Z-Z	plochy ZPF – speciální zem.kultury	AT	trvalé kultury

PUPFL plochy lesní		 			LU	lesní všeobecné

RN	plochy rekreace na plochách 		MU.r 	smíšené krajinné

přírodního charakteru				rekreace nepobytová

NT	plochy krajinné zóny těžby			GD 	těžba dobývání a úprava“

- V nadpisu kapitoly g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci se škrtá pokračování textu: „, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“, před indexy VPS se vkládá index: „VT.“, u VPO se pak index: „U.x“ mění na index: „VU.x“ a ve výčtu se doplňuje položka:

„P5 – prodloužení plynovodu k lokalitě Z 24 v Bechlíně“

- Vypouští se celá kapitola h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo a následující kapitoly pokračují od písmene h)

- Nadpis kapitoly h) Stanovení kompenzačních opatření (dle §50 odst.6 Stavebního zákona)“ se nahrazuje textem: „h) Kompenzační opatření dle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla-li stanovena“

- V nadpisu kapitoly i) Vymezení plocha koridorů územních rezerv se škrtá pokračování textu: „a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření“ a na konec druhého odstavce se doplňuje text: „ a územní rezerva pro přeložku silnice III/24049, včetně doprovodných ploch zeleně.“

- V nadpisu kapitoly j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie škrtá pokračování textu: „, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat do národního geoportálu územního plánování

- Před poslední kapitolu se vkládá nová kapitola: „k) Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v zákoně nebo v jiných právních předpisech

1,5 NP přízemní objekt s využitelným podkrovím nebo ustupujícím patrem, jehož užitná plocha nepřesáhne 75% plochy přízemí

podkroví − podkroví je prostor pod krovem určený k účelovému využití případně k bydlení, svislá nadezdívka v interiéru od úrovně podlahy může být max. 1,3 m vysoká

zastavitelná plocha – poměr zastavěné a nezastavěné části předmětného pozemku, přičemž do zastavěné části se započítávají veškeré zpevněné plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné stavby

zpevněná plocha - veškeré zastavěné plochy včetně chodníků, cest, zpevněných parkovacích stání, teras, pergol apod., za zpevněnou plochu je považována i plocha, u které nedochází k přirozenému zasakování povrchových vod např. cesta zpevněná zatravňovací dlaždicí

nerušící provozy služeb a drobné výroby - takové doplňkové funkce k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem

plocha (funkce, činnost apod.) nadmístního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských částí

plocha (funkce, činnost apod.) místního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí nebo více městských částí

sloužící pro obsluhu (potřeby) území = funkce, činnost apod., která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní úze-mí více obcí nebo více městských částí

areály = souhrn staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně

nerušící bydlení, ostatní funkce = takové doplňkové funkce (jedná se o obslužné funkce, např. řemeslnické provozy, provozy služeb a drobné výroby) k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem

zařízení veřejné (komunální) správy = nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené zejména se správou území

školská zařízení = jednotlivé stupně zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury sloužící ke vzdělávání

kulturní, zdravotnická, sociální zařízení = zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury

obchodní, administrativní a správní budovy = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnosti

maloobchod = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro prodej zboží koncovým uživatelům

veřejné stravování a ubytování = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony

zařízení drobné řemeslnické výroby, výrobních a nevýrobních služeb = areály výrob a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně nad míru přípustnou příslušnými předpisy neovlivňují sousední plochy a stavby

zařízení na zpracování a výkup individuální zemědělské produkce jsou takové stavby a zařízení, která umožní skladování, zpracování a prodej vlastní, tj. individuální zemědělské rostlinné i živočišné produkce

stavby a zařízení lesního hospodářství − stavby související s lesním hospodařením a myslivostí (např. krmelce, posedy, apod.) nesmí zahrnovat stavby pro rekreaci nebo bydlení, a to ani v doplňkové funkci

ČOV		čistírna odpadních vod

ČSN		česká státní norma

DN		vnitřní průměr potrubí

KN		katastr nemovitostí

LBK		lokální biokoridor ÚSES

PUPFL	pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK		regionální biokoridor

RD		rodinný dům / rodinné domy

STL		středotlaký plynovod

TI		technická infrastruktura

TS		transformační stanice

ÚP		územní plán

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚSES	  	územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond“

II. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Bechlín

IIA. Textová část

- Stručný popis postupu pořízení změny územního plánu…………………………..str.7

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky

zákona………………………………………………………………………………….str.7

- Vyhodnocení souladu s požadavky jiných právních předpisů a se stanovisky

dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů……………………….str.7

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou

územně plánovací dokumentací………………………………………….………….str.7

- Vyhodnocení souladu se zadáním změny…………………………………….........str.8

- Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

území, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

a posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné

lokality nebo ptačí oblasti……………………………………………………………..str.8

- Sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území…….str.8

- Stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

se sdělením, jak bylo zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, a další části prohlášení

podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí………………str.9

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty

a vyloučení záměrů podle § 122 odst. 3……………………..………………………str.9

- Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou obsaženy v zásadách

územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení…………………….str.10

- Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby

vymezení zastavitelných ploch………………………………………………….….str.10

- Výčet prvků regulačního plánu, případně s odchylně stanovenými požadavky

na výstavbu s odůvodněním jejich vymezení……………………………………...str.10

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa………….....str.10

- Vyhodnocení připomínek, včetně jeho odůvodnění………………………...........str.11

- Posouzení souladu územního plánu jednotným standardem…………………...str.11

- Text územního plánu s vyznačením změn…………………………………….......str.12

IIB. Grafická část

- Koordinační výkres……………………………………………………………….1 : 5.000

    - Stručný popis postupu pořízení změny územního plánu

O pořízení Změny č. 3 ÚP Bechlín rozhodlo Zastupitelstvo obce Bechlín dne 27.3.2024 usnesením č. 5 s tím, že v souladu s ustanovením § 55a a 55b stavebního zákona bude Změna č. 3 ÚP Bechlín pořizována zkráceným postupem pořizování. Podle tohoto usnesení je jejím předmětem výhradně převedení vybraných částí ÚP Bechlín na jednotný standard územně plánovací dokumentace (dále JS ÚPD) v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

    - Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

a s požadavky stavebního zákona

Cíle a úkoly územního plánování, zejména pak požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, byly podrobně vyhodnoceny v ÚP Bechlín a jeho Změnách č. 1 a 2. Změna č. 3 ÚP Bechlín vzhledem ke svému obsahu tj. výhradně převedení platné dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, nemůže ovlivnit výše uvedené cíle a úkoly a je tedy v souladu s § 38 a § 39 Stavebního zákona.

Cílem Změny č. 3 ÚP Bechlín je jeho uvedení do souladu s aktuálně platnou legislativou, konkrétně převedení platné dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

    - Vyhodnocení souladu s požadavky jiných právních předpisů

a se stanovisky dotčených orgánů,

popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Doplní pořizovatel po projednání.

    - Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací

Dne 28. 8. 2024 podle § 20 odst. e) stavebního zákona vydala Vláda České re-publiky usnesením č. 581 Územní rozvojový plán (ÚRP), který nabyl účinnosti 29. 10. 2024. S ohledem na § 319 odst. 5 stavebního zákona se na první ÚRP ustanovení o závaznosti ÚPD ve smyslu § 73 odst. 2 a 3 stavebního zákona nepoužijí, tzn. soulad navrhované Změny č. 3 ÚP Bechlín s prvním ÚRP se nevyhodnocuje, neboť jeho obsahem jsou nepřezkoumatelné záměry dopravní a technické infrastruktury, ÚSES nadregionálního významu a veřejně prospěšné stavby apod., které jsou již zpřesněné v ZÚR ÚK.

Změnou č. 9 Politiky územního rozvoje je aktuálně vymezena Specifická oblast SOB10 (75c), která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření a Specifická oblasti SOB11 (75d), která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie. S ohledem na definované výjimečné kvality řešeného území, jehož rozhodující část je lokalizována v ochranném pásmu NKP Říp, nejsou ÚP Bechlín ani jeho Změnou č. 3 vymezeny žádné plochy pro výše uvedené zdroje.

Změna č. 3 ÚP Bechlín vzhledem ke svému obsahu, tj. výhradně převedení platné dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, nemá a nemůže mít žádné dopady na územně plánovací dokumentaci vydanou krajem, Politiku územního rozvoje ČR ani nový Územní rozvojový plán.

Z hlediska širších vztahů Změna č. 3 ÚP Bechlín vzhledem ke svému výše uvedenému obsahu nemá a nemůže mít žádné dopady na sousední území, a proto není dokumentován ani výkres širších vztahů.

- Vyhodnocení souladu se zadáním změny

Jediným předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín je v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Bechlín ze dne 27. 3. 2024 převedení vybraných částí ÚP Bechlín na jednotný standard územně plánovací dokumentace v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Soulad s jednotným standardem byl ověřen příslušným postupem a protokol o ověření je součástí tohoto Odůvodnění, kapitola o).

- Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

S ohledem na schválený obsah Změny č.3 ÚP Bechlín nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Bechlín na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území. Změna č. 3 ÚP Bechlín nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy a vzhledem ke svému obsahu, tj. výhradně převedení platné dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace, nemá a nemůže mít žádné dopady na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí.

- Sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů

na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Bechlín na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území nebylo vzhledem k jejímu definovanému obsahu zpracováno.

- Stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, a další části prohlášení podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Doplní pořizovatel po projednání.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty a vyloučení záměrů podle § 122 odst. 3

Předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín je výhradně převod vybraných částí územního plánu na jednotný standard v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Podle tohoto předpisu se mění indexy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich názvy takto:

ÚP	popis ploch					JS	popis ploch

BV	plochy bydlení v rodinných domech

venkovské 					BV	bydlení venkovské

BI	plochy bydlení v rodinných domech 	BI	bydlení individuální

BM	plochy bydlení v bytových domech 	BH	bydlení hromadné

BI1	plochy bydlení v rodinných domech

- vila						BX 	bydlení jiné

RZ	plochy rekreace – zahrádky 		RZ	rekreace v zahrádkářských

osadách

OV 	plochy občanského vybavení - veřejná

Infrastruktura					OV	občanské vybavení veřejné

OV-KM plochy občanského vybavení

- komerční zařízení malá a střední 	OK	občanské vybavení komerční

OV-S	plochy občanského vybavení tělo-

výchovná a sportovní zařízení 		OS	občanské vybavení - sport

OV-H	plochy občanského vybavení - hřbitovy 	OH	občanské vybavení hřbitovy

PV	plochy veřejných prostranství 		PU	veřejná prostranství všeobecná

ZO	plochy zeleně ochranné a izolační 	ZO	zeleň ochranná a izolační

ZP	plochy přírodní				ZK	zeleň krajinná

SM-V	plochy smíšené obytné venkovské 	SV	smíšené obytné venkovské

DI-S	plochy dopravní infrastruktury silniční 	DS	doprava silniční

TI	plochy technické infrastruktury 		TU	technická infrastruktura všeobecná

VP	plochy výroby a skladování	 	VU  	výroba všeobecná

VZ	výroba zemědělská a lesnická	 	VZ	výroba zemědělská a lesnická

TE	plochy pro energetické stavby a zařízení

výroba energie z obnovitelných zdrojů	VE 	výroba energie z obnovitel.zdrojů

SM-VR plochy smíšené výrobní 			HU	smíšené výrobní všeobecné

V	plochy vodní a vodohospodářské 	WU	vodní a vodohospodářské všeobecné

Z-O	plochy ZPF – orná půda 			AP	orná půda

Z-T	plochy ZPF – trvalé travní porosty	AL	trvalé travní porosty

Z-Z	plochy ZPF – speciální zem.kultury	AT	trvalé kultury

PUPFL plochy lesní		 			LU	lesní všeobecné

RN	plochy rekreace na plochách 		MU.r 	smíšené krajinné

přírodního charakteru				rekreace nepobytová

NT	plochy krajinné zóny těžby			GD 	těžba dobývání a úprava

Celková koncepce ÚP Bechlín z hlediska návrhu ploch s rozdílným způsobem využití včetně občanského vybavení není dotčena, Změnou č. 3 nejsou navrženy žádné rozvojové plochy a zároveň nejsou narušeny ani měněny zásady dopravní obsluhy ani řešení technické infrastruktury řešeného území podle platného územního plánu.

V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 jsou již územním plánem Bechlín vyloučeny některé záměry v nezastavěném území, které jsou podle potřeby podrobně výčtem definovány u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vždy v poslední odrážce příslušné plochy. Cílem vyloučení některých záměrů je prioritně ochrana nezastavěného území před extenzivním rozšiřováním zástavby do krajiny či obcházení tohoto paragrafu k umisťování staveb a zařízení, které se neslučují s ochranou přírody a charakterem krajiny.

- Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou obsaženy

v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich

vymezení

Ve Změně č. 3 ÚP Bechlín nejsou řešeny žádné záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR ÚK.

- Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Změna č. 3 ÚP Bechlín nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy a vzhledem ke svému obsahu, tj. výhradně převedení platné dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace, nemá a nemůže mít žádné dopady celkovou koncepci ÚP Bechlín.

- Výčet prvků regulačního plánu, případně s odchylně stanovenými požadavky na výstavbu s odůvodněním jejich vymezení

Není předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Změna č. 3 ÚP Bechlín nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy a vzhledem ke svému obsahu, tj. výhradně převedení platné dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace, nemá a nemůže mít žádné dopady z hlediska záboru zemědělského půdního fondu ani na pozemky určené k plnění funkce lesa.

- Vyhodnocení připomínek, včetně jeho odůvodnění

Doplní pořizovatel po projednání.

- Posouzení souladu územního plánu jednotným standardem

# Protokol pro předaný balíček: DUP_564575_Z3

# Zadané parametry pro kontrolu

# Požadovaný typ kontroly:		Částečná (adresář DATA)

# Zadaný druh dokumentu:		Územní plán (DUP)

# Zadaný způsob projednání:	Změna

# Zadaná etapa pořizování:		Nezadaná

# Údaje zjištěné z dokumentu

# Druh dokumentu:		Územní plán (DUP)

# Pořadové číslo změny:	3

# Způsob projednání:		Změna

# Etapa pořizování:		Nezjištěná

# Kód obce:			564575

# Formát vstupních údajů:	GIS

# Sumarizace kontrol

# Výsledek kontrol:	Bez chyb, s varováními

# Výsledek importu:	Bez importu do NGÚP

# Začátek: 	16.06.2025 07:43:52

# Konec: 	16.06.2025 07:49:11

# Detaily kontrol

# •	Kontrola struktury a názvů souborů

# Kategorie	Kód	Zpráva

# Varování	1010	V adresáři 'DUP_564575_Z3/Data' chybí nepovinné soubory s názvy '['KoridoryN_p', 'KoridoryP_p', 'Lokality_p', 'PlochaVI_p', 'SystemSidelniZelene_p', 'SystemVerProstr_p', 'UzemiPrvkyRP_p', 'ZastavitelneUzemi_p', 'Zpochybneno_p']'.

# Informace	1041	Adresářová struktura je v souladu s Vyhláškou.

# Informace	1042	Kontrola přítomnosti povinných souborů proběhla bez chyb.

# Informace	1044	Kontrola přítomnosti nepovolených souborů proběhla bez chyb.

# Informace	1045	Kontrola názvosloví souborů proběhla bez chyb.

# Informace	1046	Kontrola přidružených souborů proběhla bez chyb.

# •	Kontrola metadat

# Validace nebyla vykonána z důvodu požadované částečné validace

# •	Kontrola vektorových údajů

# Souhrn částečných kontrol:

# A - 	Kontrola přítomnosti standardních atributů:	Bez chyb, s varováními

# B - 	Kontrola povolených hodnot standardních atributů:	Bez chyb

# C - 	Kontrola souřadnicového systému:		Bez chyb

# D - 	Kontrola polohových vztahů mezi vrstvami:	Bez chyb, s varováními

# E - 	Kontrola topologie a čistoty dat:			Bez chyb, s varováními

# F - 	Kontrola nestandardních vrstev:			Bez chyb

- Text územního plánu s vyznačením změn

V následujícím textu jsou vyznačeny změny v textové části územního plánu, které se změnou upravují. Červeně zvýrazněný text se Změnou č. 3 ÚP Bechlín doplňuje a červeně zvýrazněný a přeškrtnutý text se ruší:

IA. Textová část

a)  Vymezení zastavěného území………………………………………………………str.13

- Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot………str.13

- Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch

s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, transformačních ploch,

přestavby systému veřejných prostranství a sídelní zeleně…………………….str.14

- Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování,

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení

podmínek pro jejich využití……………………………………………………........str.15

- Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem

využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,

územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,

ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin…….str.18

- Podmínky pro využití a prostorové uspořádání Stanovení podmínek

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího

účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného

využití popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch

a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních

podmínek ochrany krajinného rázu a charakteru území…………………………str.19

g)   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch

pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit…………...str.28

h)   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,

pro které lze uplatnit předkupní právo……………………………………………..str.29

- Stanovení Kompenzačních opatření (dle §50 odst.6 Stavebního zákona)

dle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla-li stanovena………………………str.30

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření……………………… ...str.30

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území

podmíněno zpracování územní studie stanovení podmínek pro její pořízení

a přiměřené lhůty pro vložení dat do národního geoportálu územního

plánování……………………………………………………………………………..str.30

k)   Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně

nebo v jiných právních předpisech ………………………………………………..str.30

l)   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části………………………………………………………………………….str.32

IB. Grafická část

1)   Výkres základního členění území …………………………………………...1 : 5.000

2)   Hlavní výkres ………………………………………………………………….1 : 5.000

3)   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací…………………1 : 5.000

  - Vymezení zastavěného území

- Zastavěné území bylo vymezeno na základě aktuálních mapových podkladů, dříve zpracované dokumentace a průzkumů v terénu k 30.6.2010, aktualizováno k 31. 5. 2026 a je přehledně vyznačeno ve výkrese základního členění území, resp. hlavním výkrese územního plánu (dále ÚP) Bechlín.

- Hranice zastavěného území v zásadě kopíruje v mapách KN zachycenou hranici intravilánu (zastavěné území k 1.9.1966), rozšířenou o aktuální zastavěné či jinak využité pozemky. Hranice vymezuje 2 hlavní souvisle zastavěná území sídel Bechlín a Předonín, samostatnou část Benzinov a skladový areál na východní hranici řešeného území a dále vedle vlastních sídel jsou vymezeny samostatně dislokované lokality – hřbitov v Bechlíně, izolované rodinné domy a zahrádky.

  - Základní koncepce rozvoje území obce

ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce Bechlín vychází jednak z podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot území, která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či správními opatřeními, jednak z požadavku vymezení nových rozvojových ploch jako nástroje stabilizace obyvatelstva v historicky osídlené zemědělské krajině s cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území. V návrhu jsou proto definovány podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a k zajištění ochrany nezastavěného území - prioritou bude regenerace stávajících fondů (plochy přestavby), využití proluk a dostavba okrajových částí na stávající zástavbu plynule navazujících před extenzivním rozvojem na volné plochy.

V řešeném území se nevykytují žádné nemovité kulturní památky ani památková zóna, je však územím s archeologickými nálezy a k.ú. Bechlín se nachází na území památkového ochranného pásma NKP Říp. Jako prvky kulturního dědictví, odrážející historické souvislosti vývoje řešeného území, jsou zde v souladu s vymezením ochrany NKP Říp definovány krajinný ráz Podřipska a vlastní urbanistická struktura sídla Bechlín s areálem „vily“. Při návrhu ÚP byly tyto hodnoty respektovány a nová zástavba je navržena jako dostavba proluk a okrajů vlastního sídla s minimalizací zásahu do volné krajiny při zachování jejího členění.

V území řešeném ÚP Bechlín se vyskytují přírodní hodnoty vázané především na vodní tok řeky Labe a dále významnou krajinnou i historickou dominantu kraje, horu Říp – obojí mimo vlastní řešené území, ve kterém nejsou registrována žádná zvláště chráněná území přírody. Stávající plochy individuální rekreace, tj. zahrádky s chatkami dislokovaně rozmístěnými v krajině, zůstanou ve stávajícím rozsahu zachovány –striktně však bez dalšího rozšiřování či dokonce nové výstavby, protože jednoznačně nejsou v souladu s požadavky na ochranu přírodních hodnot území.

- Navržený rozsah ploch je vymezen zejména s ohledem na dynamiku rozvoje blízkých významných středisek osídlení s významnou ekonomickou základnou (Roudnice nad Labem, Štětí) a výhodnou polohu obce v blízkosti dálnice D8 a sportovně rekreačního areálu.

Předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín je výhradně převod vybraných částí územního plánu na jednotný standard v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

  - Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, transformačních ploch, přestavby systému veřejných prostranství a sídelní zeleně

- Urbanistická koncepce ÚP Bechlín vychází z výše uvedené snahy o ochranu a respektování dochovaných hodnot řešeného území včetně historického založení dříve zemědělských sídel. Zároveň jsou vymezena nová rozvojová území zejména pro bydlení a rekreaci při zohlednění všech vymezených limitů a omezení, vyplývajících z ochrany ložisek štěrkopísků a v území realizované těžby a dále z lokalizace významného skladového areálu Čepro, a.s., k němuž se váže celá řada omezení a ochranných pásem vč. technické infrastruktury.

- Rozvoj sídel je tedy navržen jednak jako transformace přestavba či regenerace stávajících ploch, zástavba proluk, resp. zástavba ploch zahrad a záhumenků uvnitř zastavěného území (označeny indexem TP). Zároveň návrh ÚP Bechlín vymezuje nová zastavitelná území (označena indexem Z) v kontaktu se stávající zástavbou a to pro převažující funkci venkovského bydlení a smíšenou zástavbu. Volně na zástavbu pak navazují vymezené zastavitelné plochy Z1,2 a 4 v Předoníně, které mají funkční a prostorovou vazbu především na budoucí rekreační jezero jako výsledek rekultivace po prováděné těžbě. Součástí návrhu je i vymezení ploch změn v krajině (K.) a ploch a koridorů územních rezerv (ÚR.) zejména jako ochrana tohoto území pro dlouhodobě definované zájmy.

- Návrh plošného i prostorového uspořádání je patrný z Hlavního výkresu (grafická část, výkres č.1). Pro návrh není s ohledem na velikost rozvojových ploch stanovena etapizace, navrhuje se však optimalizovat postup využití území z hlediska dostupnosti pozemků a vyvolaných investic, tzn. zastavovat nejprve plochy proluk a pozemků, přímo přiléhajících ke stávajícím komunikacím a trasám inž. sítí.

- Jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou označeny indexy uvedenými také v grafické části ÚP Bechlín (viz Výkres základního členění území č.2) s následující specifikací a předpokládanou kapacitou, nespojitost řady je dána přesunutím některých lokalit na základě požadavků dotčených orgánů do ploch územních rezerv, resp. sloučením některých lokalit do jedné dle aktuální DKM:

PŘEDONÍN - ZASTAVITELNÉ PLOCHY:

Z.1	0 – RNMU.r		RNMU.r - rekreace na plochách přírodních (bez staveb), pod

mínit ÚS k prověření urbanistické koncepce a krajinného rázu

Z.4	OV-S	 		sport a rekreace (kempink, soc. zázemí, ubytovací a stravovací

kapacity apod.), podmínit ÚS k prověření urbanistické koncepce

Z.5	14 RD			podmínit ÚS k vyřešení dopravní obsluhy a TI (spolu s P3,4)

Z.6	8 RD 			podmínit ÚS spolu s P2 k vyřešení dopravní obsluhy a TI,

respektovat o.p. lesa, podmínka realizace zástavby teprve po ukončení těžby v lokalitě Z7

Z.8	2 RD			respektovat o.p. lesa, o.p. silnice a RR trasy

Z.11	SM-VRHU 		smíšená výrobní zóna, respektovat o.p. lesa (ad P9)

Z.12	0 RD			doplňková nezastavitelná plocha k P8, respektovat o.p. lesa,

podmíněno ÚS spolu se Z9 a P8

Z.13	12RD			RD Benzinov dle studie, respektovat o.p.lesa a LBK

PŘEDONÍN - TRANSFORMAČNÍ PLOCHY PŘESTAVBY:

PT.1	2 RD			respektovat o.p. lesa

PT.2	32 RD 		podmínit ÚS spolu s Z6 k vyřešení dopravní obsluhy a TI,

respektovat o.p. lesa

PT.3	2 RD

PT.4	1 RD 			podmínit ÚS k vyřešení dopravní obsluhy a TI (spolu s Z5)

PT.6	3 RD

PT.7	3 SM-V

PT.8	14 RD 		podmínit ÚS k vyřešení dopravní obsluhy a TI (spolu s Z9,Z12)

PT.9	SM-VRHU		smíšená výrobní zóna, respektovat o.p. lesa (ad Z11)

BECHLÍN - ZASTAVITELNÉ PLOCHY:

Z.21	5 RD

Z.22	5 RD			respektovat o.p. VN a o.p. silnice

Z.23	1RD			podmínit ÚS k vyřešení dopravní obsluhy – spolu s P26

dořešit přístupovou komunikaci, respektovat o.p.VN

Z.24	17 RD			podmínit ÚS - respektovat o.p. a bezp.p. pylnovodů

BECHLÍN - TRANSFORMAČNÍ PLOCHY PŘESTAVBY:

PT.21	2 RD

PT.22	7 RD 			podmínit ÚS k vyřešení dopravní obsluhy a TI

PT.23	12 RD			podmínit ÚS k vyřešení dopravní obsluhy a TI,

respektovat o.p. VN

PT.24	3 RD

PT.25	0 – RNMU.r		RNMU.r - rekreace na plochách přírodních (bez staveb), pod

mínit ÚS spolu s P27 k prověření urbanistické koncepce a dopravy

PT.26	7 RD			spolu Z23 dořešit přístupovou komunikaci, respektovat o.p.VN

PT.27	2 RD			2RD, podmínit ÚS spolu s P25 k prověření urbanistické

koncepce a dopravy

PŘEDONÍN - PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ:

K.1     ZO	zeleň ochranná k ploše těžby

K.2	ZO			zeleň ochranná - propojení ÚSES

ÚZEMNÍ REZERVY:

ÚR.4,5    2x12 RD	územní rezerva Bechlín sever 2x12 RD

ÚR.1	0 - RN Mur		územní rezerva pro RN Mur po dožití FVE, navazující na

sousední plochy (Z1)

R.2	DS, ZO,LU		přeložka silnice III/24049 včetně všech doprovodných ploch

R.3    10 RD	územní rezerva Předonín jih 10 RD

Kromě návrhu adjustace ploch, regenerace hmotově prostorové struktury i architektonických hodnot je v územním plánu jako komplexní územně plánovací dokumentaci zakotveno doplnění komunikační sítě a zařízení technické infrastruktury jako nutné podmínky pro rozvoj sídel a celého řešeného území.

S ohledem na vysoké kvality krajinné zeleně se návrh systému sídelní zeleně omezuje na doporučené úpravy (zejména ve prospěch místně příslušné druhové skladby) a údržbu stávající sídelní zeleně na plochách veřejných prostranství, resp. doplnění doprovodné zeleně k plochám těžby a navržené komunikace.

  - Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití

V ÚP Bechlín nejsou navrhována žádná samostatná zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury ani další občanské vybavení „komerčního charakteru“.

V Předoníně v souvislosti s připravovaným využitím vodní plochy, vzniklé těžbou štěrkopísků, se navrhují plochy pro občanskou vybavenost sportovně rekreačního charakteru (OV-S) jako potřebné zázemí pro přírodní rekreační plochy (RN). Další zařízení občanského vybavení mohou být umisťována v plochách smíšených (SM-V) jako součást obytných objektů – vestavěná vybavenost.

V hlavním výkrese jsou vymezeny plochy veřejných prostranství sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví pozemků, a to jak stávající, tak i nově navržené – jedná se zejména o prostranství k umístění komunikací k nové zástavbě.

Vedení silniční sítě je v území dlouhodobě stabilizováno, v kategorii územních rezerv je navržena přeložka silnice III/24049, která po jižní straně obchází Předonín.

V rámci ploch veřejných prostranství jsou navrženy přístupové komunikace, které zpřístupňují navrhované rozvojové lokality. V Předoníně jsou to komunikace napojující rozvojové plochy, ležící severně od stávající zástavby, na dnešní silnici III/24049 na západním okraji obce. Dále pak v Bechlín místní komunikace napojující lokality jižně od silnice III/24622 na západním okraji obce a severně od silnice III/24621 na východním okraji obce. Podle možností budou provedeny úpravy (modernizace) současných přístupových komunikací ke stávající i nově uvažované zástavbě - dílčí rozšíření v rámci stávajících profilů a zkvalitnění povrchů.

Odstavná stání u nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů, stejně tak i parkovací nároky případných provozoven.

Ostatní druhy dopravy nejsou v území zastoupeny

V řešeném území není vymezeno záplavové území, okrajově do něj zasahuje hranice zvláštní povodně VD Orlík bez dopadu na urbanistickou koncepci ÚP Bechlín, nenavrhují se žádné změny stávajícího vodního režimu.

V ÚP Bechlín je navrženo napojení skupinového vodovodu Bechlín na oblastní vodovod Žernoseky, skupinový vodovod Roudnice nad Labem a to z vodojemu Hostěraz – starý do stávajícího vodojemu ÚV. Plochy změn a přestavby s nárokem na pitnou vodu budou zásobovány ze stávající vodovodní sítě, případně budou ze stávající sítě napojeny navrhované řady sloužící k zásobování vymezených rozvojových ploch. Prodloužením stávajícího vodovodního řadu v Předoníně budou zásobovány plochy PT.1, Z.4 a Z.5. Nový vodovodní řad propojující koncové úseky stávající vodovodní sítě na jihovýchodním okraji Předonína je navržen k zásobování ploch PT.6 – PT.8 a Z.21. V Bechlíně jsou rozvojové a přestavbové transformační plochy převážně v dosahu stávající vodovodní sítě, plocha Z.24 bude napojena prodloužením stávajícího řadu dle zpracované projektové dokumentace, prodloužení stávajícího řadu je navrženo rovněž k zásobování plochy PT.25. Rozvojová plocha Z.13 v lokalitě Benzinov bude zásobována pitnou vodou novým řadem napojeným ze stávajícího vodovodu umístěného v komunikaci. K zásobování požární vodou bude využívána stávající požární nádrž v Bechlíně a stávající vodovodní síť, navržená vodovodní síť bude řešena v souladu s ČSN 730873 (Zásobování požární vodou).

V návrhu ÚP Bechlín je respektována stávající splašková kanalizační síť včetně čerpacích stanic a čistírny odpadních vod, která nebude koncepčně měněna. Část ploch změn a přestavby se nachází v dosahu stávající stokové sítě a bude napojena prostřednictvím krátkých přívodů, nově jsou navrhována následující opatření:

- odkanalizování ploch PT.1, Z.4 a severní části ploch PT.2 a Z.5 bude řešeno prostřednictvím navrhované čerpací stanice odpadních vod ČSOV N2, která je navržena v severozápadním rohu rozvojové plochy Z4. Z navrhované čerpací stanice bude vedeno výtlačné potrubí do stávající čerpací stanice ČS P6. V případě maximálního naplnění rozvojových ploch Z.1, PT.2 a Z.4, Z.5, bude zřejmě nutné provést zkapacitnění stávajících objektů na síti (ČS P PT. a ČS PT.1)

- dvě nové větve gravitační stoky jsou navrženy pro odkanalizování ploch  PT.6, PT.7 a PT.8, Z.21

- plochy PT.9 a Z.11 se nacházejí na trase kanalizačního výtlaku z Předonína na ČOV Bechlín - bude realizována tlaková kanalizace napojená do výtlaku.

- v Bechlíně jsou rozvojové plochy převážně v dosahu stávající vodovodní sítě. Plocha Z.24 bude napojena prodloužením stávající stoky dle zpracované podrobnější projektové dokumentace, v lokalitě PT.25 bude realizována tlaková kanalizace s napojením do koncové šachty nejbližší gravitační stoky.

- rozvojová plocha Z.13 v lokalitě Benzinov bude odkanalizována prostřednictvím navrhované čerpací stanice odpadních vod ČSOV N1 s výtlačným potrubím napojeným do koncové šachty gravitační stoky kanalizační sítě Předonína.

Územní plán respektuje stávající koncepci dešťového odvodnění v obou sídlech s tím, že je nezbytné zachování všech stávajících prvků (struh a zatrubněných úseků). V rozvojových a přestavbových transformačních plochách budou dešťové vody v maximální míře zasakovány v rámci jednotlivých pozemků, budou odváděny systémem povrchových příkopů s dílčími trubními úseky do stávajícího systému dešťového odvodnění.

Stávající koncepce plynofikace řešeného území není územním plánem měněna. Plochy změn a přestavby s nárokem na plynofikaci zemním plynem budou zásobovány ze stávající středotlaké plynovodní sítě, případně budou ze stávající sítě napojeny navrhované řady sloužící k zásobování vymezených rozvojových ploch. Prodloužením stávajícího STL plynovodního řadu v Předoníně budou zásobovány plochy PT.1, PT.2 a Z.5. Nový STL plynovodní řad napojený ze stávající sítě je navržen na jihovýchodním okraji Předonína k zásobování ploch PT.6, PT.7 a severozápadní části plochy PT.8. V Bechlíně jsou rozvojové a přestavbové transformační plochy převážně v dosahu stávající STL plynovodní sítě. Plocha Z24 bude napojena prodloužením stávajícího STL řadu. Rozvojová plocha Z13 v lokalitě Benzinov bude zásobována plynem prodloužením stávajícího STL rozvodu.

ÚP Bechlín respektuje stávající trasy produktovodů vč. jejich ochranných pásem.

Stávající koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií není územním plánem měněna. Plochy změn a přestavby s nárokem na zásobování elektrickou energií budou napojovány ze stávající elektrorozvodné sítě. V Bechlíně je zásobování vymezených rozvojových a přestavbových transformačních ploch navrženo napojením ze stávající sítě NN. V Předoníně bude zásobování vymezených rozvojových a přestavbových transformačních ploch řešeno kromě napojení ze stávající sítě NN ještě prostřednictvím dvou navrhovaných trafostanic:

Trafostanice TSN 1 je navržena pro zástavbu v plochách Z.4 a Z.5 na severovýchodním okraji Předonína, bude napojena smyčkovým kabelovým přívodem ze stávajícího kabelového svodu, který se nachází na východním okraji zastavěného území.

Trafostanice TSN 2 je navržena pro zástavbu v plochách PT.2 a Z.6 na severozápadním okraji Předonína, bude napojena krátkou vzdušnou přípojkou ze stávajícího procházejícího nadzemního vedení VN 22 kV.

Pro zástavbu navrhovanou na jižním okraji Předonína (plochy PT.9, Z.11) je v případě vyšších nároků na elektrickou energii uvažováno se zvýšením výkonu stávající trafostanice U hasičů.

Přes rozvojovou plochu Z.6 prochází stávající dvojité nadzemní vedení VN 22 kV. Zástavba v ploše bude procházející vedení i s jeho ochranným pásmem respektovat.

V ÚP Bechlín nejsou navrhovány koncepční změny stávající telekomunikační ani radiokomunikační sítě.

Koncepce nakládání s odpady bude v území zachována, v obci se provádí shromažďování odpadu do určených nádob s odvozem směsného odpadu na regionální skládku Úpohlavy a dále separovaný sběr odpadu. Nebezpečný odpad zneškodňuje k tomu oprávněná firma a ukládá ho mimo řešené území na k tomu určenou skládku nebezpečných odpadů.

  - Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

- Historická zemědělská krajina Podřipska, ze severu výrazně narušená povrchovou těžbou štěrkopísků, je chápána jako stabilizovaná s prioritní funkcí zemědělství, návrh lokalizace rozvojových ploch pak vychází ze snahy o zachování a ochranu krajinného rázu bez zásahů do chráněných prvků přírody. Pro vymezené zastavitelné plochy pak platí zákaz umisťování staveb ve vzdálenosti menší než 30 metrů od okraje lesních pozemků. Vodní plocha vznikající jako důsledek těžby je lokalizována zejména v navazujících katastrálních územích Račice, Záluží a Dobříň, přesto jsou v řešeném území na základě zpracované studie celého rekreačně sportovního území, vycházející a upravující plán rekultivace pískovny, lokalizovány plochy pro sportovně rekreační využití. Tomu odpovídá i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území s minimálními návrhy na jejich změny (viz Hlavní výkres č.2), které jsou navrženy jako doprovodná a izolační zeleň ploch těžby a dopravního koridoru a zejména pro doplnění, resp. vymezení prvků lokálního systému ÚSES.

- Na trasách regionálních biokoridorů RBK 623 a RBK 625 jsou umístěny, resp. na ně navazují jednotlivé prvky lokálního systému ekologické stability krajiny – lokální biocentra a biokoridory, vymezené v hlavním výkrese.

U1 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 623, k.ú. Bechlín

U2 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 623, k.ú. Předonín (západ)

U3 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Předonín, část k.ú. Bechlín

U4 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Předonín (obec)

U5 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Předonín (východ)

U6 – propojovací lokální biokoridor, k.ú. Předonín (východ)

U7 – propojovací lokální biokoridor, k.ú. Předonín (sever)

U8 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Bechlín (sever)

U9 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Bechlín (východ)

U10 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Bechlín (jihovýchod)

U11 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (jih)

U12 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (jihovýchod)

U14 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (jih) – vedení dle SPÚ

U16 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (jihovýchod)

U17 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (obec jih)

U18 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (obec jihozápad)

U20 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (jihozápad) – vedení dle SPÚ

U22 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (severozápad) – vedení dle SPÚ

U23 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (západ)

U24 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (sever)

U10´ – lokální biocentrum, k.ú. Bechlín (Čepro)

Návrhem není narušen systém účelových případně místních obslužných komunikací a tak je v plném rozsahu zachována prostupnost krajiny (s výjimkou rozsáhlého oploceného skladového areálu Čepro, a.s.), pěší trasy a cyklotrasy v území sledují převážně stávající účelové komunikace. S ohledem na charakter území nejsou navrhována žádná technická protipovodňová ani protierozní opatření, která by měla územní průmět.

V řešeném území je respektováno výhradní ložisko Račice - Předonín 1 a 2, ev.č. 3002100 (štěrkopísky, psamity, štěrk, CEMEX Czech Republic, s.r.o.) a dobývací prostor Dobříň, ev.č.7 0824 (štěrkopísky, CEMEX Czech Republic, s.r.o.).

  - Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a charakteru území

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území. Z hlediska časového horizontu využití jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované (stav), plochy přestavby transformační a plochy zastavitelné (v grafice jsou odlišeny rastrem a indexem TP, resp. Z s číselným kódem dle katastrálního území, tj. 1-13 pro k.ú. Předonín a 21-27 pro k.ú. Bechlín), plochy změn v krajině (s indexem K.) a plochy územních rezerv (index ÚR – v grafice překryvná vrstva jako lemovka plochy s určením budoucí funkce, přičemž platí stávající využití území).

V grafické části uvedené typy ploch (viz barevně legenda + index) mají dále v textu stanoven účel využití (funkce) a případně i podmínky prostorového uspořádání. Takto specifikované plochy jsou oproti Vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v souladu s §3, odst.4 podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území (viz grafická část – Hlavní výkres č.2) :

Předmětem Změny č. 3 ÚP Bechlín je výhradně převod vybraných částí územního plánu na jednotný standard v souladu s požadavky vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu:

ÚP	popis ploch					JS	popis ploch

BV	plochy bydlení v rodinných domech

venkovské 					BV	bydlení venkovské

BI	plochy bydlení v rodinných domech 	BI	bydlení individuální

BM	plochy bydlení v bytových domech 	BH	bydlení hromadné

BI1	plochy bydlení v rodinných domech

- vila						BX 	bydlení jiné

RZ	plochy rekreace – zahrádky 		RZ	rekreace v zahrádkářských

osadách

OV 	plochy občanského vybavení - veřejná

Infrastruktura					OV	občanské vybavení veřejné

OV-KM plochy občanského vybavení

- komerční zařízení malá a střední 	OK	občanské vybavení komerční

OV-S	plochy občanského vybavení tělo-

výchovná a sportovní zařízení 		OS	občanské vybavení - sport

OV-H	plochy občanského vybavení - hřbitovy 	OH	občanské vybavení hřbitovy

PV	plochy veřejných prostranství 		PU	veřejná prostranství všeobecná

ZO	plochy zeleně ochranné a izolační 	ZO	zeleň ochranná a izolační

ZP	plochy přírodní				ZK	zeleň krajinná

SM-V	plochy smíšené obytné venkovské 	SV	smíšené obytné venkovské

DI-S	plochy dopravní infrastruktury silniční 	DS	doprava silniční

ÚP	popis ploch					JS	popis ploch

TI	plochy technické infrastruktury 		TU	technická infrastruktura všeobecná

VP	plochy výroby a skladování	 	VU  	výroba všeobecná

VZ	výroba zemědělská a lesnická	 	VZ	výroba zemědělská a lesnická

TE	plochy pro energetické stavby a zařízení

výroba energie z obnovitelných zdrojů	VE 	výroba energie z obnovitel.zdrojů

SM-VR plochy smíšené výrobní 			HU	smíšené výrobní všeobecné

V	plochy vodní a vodohospodářské 	WU	vodní a vodohospodářské všeobecné

Z-O	plochy ZPF – orná půda 			AP	orná půda

Z-T	plochy ZPF – trvalé travní porosty	AL	trvalé travní porosty

Z-Z	plochy ZPF – speciální zem.kultury	AT	trvalé kultury

PUPFL plochy lesní		 			LU	lesní všeobecné

RN	plochy rekreace na plochách 		MU.r 	smíšené krajinné

přírodního charakteru				rekreace nepobytová

NT	plochy krajinné zóny těžby			GD 	těžba dobývání a úprava

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)

a) převažující účel využití

- bydlení venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a možností chovu drobného hospodářského zvířectva

b) přípustné

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a případným chovem drobného hospodářského zvířectva

- rekreace rodinná

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- bydlení v bytových domech

- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení

d) podmínky prostorového uspořádání

- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP

- zastavitelnost pozemků max. 30%, min. velikost pozemků 900 m2

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské (BI)

a) převažující účel využití

- bydlení v rodinných domech s připuštěním obslužných funkcí místního významu

b) přípustné

- rodinné domy s max. počtem 3 bj

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně

pro potřebu tohoto území

- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území

- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)

- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení

d) podmínky prostorového uspořádání

- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP

- zastavitelnost pozemků 30%, min. velikost pozemků 900 m2

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

bydlení hromadné plochy bydlení v bytových domech (BH M)

a) převažující účel využití

- bydlení městského charakteru s připuštěním obslužných funkcí místního významu

b) přípustné

- bytové domy včetně vícepodlažní zástavby

- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící pro obsluhu tohoto území

- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)

- kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území

- předškolní a základní školní zařízení

- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby

- zařízení veřejné a komunální správy

d) podmínky prostorového uspořádání

- stávající plochy nebudou zahušťovány dodatečnou výstavbou

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy bydlení v rodinných domech (BI.1) „vila“ jiné (BX)

a) převažující účel využití

- bydlení v rodinném domě s připuštěním obslužných funkcí místního významu

b) přípustné

- stávající rodinný dům s max. 3 bj

- obytná zeleň jako neoddělitelná součást areálu a prostředí vily

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- využití vhodných stávajících prostorů pro veřejnou administrativu, maloobchod, stravovací zařízení, příp. nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro potřebu tohoto území

- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)

d) podmínky prostorového uspořádání

- zachování stávajícího objemu staveb

- zachování stávajících ploch zeleně, tzn. zachování % zastavěnosti vymezených pozemků

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy rekreace v zahrádkářských osadách – zahrádky (RZ)

a) převažující účel využití

- rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad a kolonií, kde mohou být povolovány stavby, pro které jsou stanoveny specifické prostorové regulativy

b) přípustné

- plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu

- zahradní domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou

- oplocení zemědělské půdy (zahrad a sadů) za účelem ochrany úrody

c) podmíněně přípustné

- přístřešky pro drobnou zahradní techniku

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky prostorového uspořádání

- výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2

- v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba

- výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max. 3,0 m od přilehlého terénu a výškou hřebene max. 6,0 m, jedním podzemním podlažím do hloubky max.3,0 m

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy občanského vybavení – veřejné á infrastruktura (OV)

a) převažující účel využití

- slouží pro umístění zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva

b) přípustné

- jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich ubytovacích kapacit, sportovních a dalších účelových zařízení

- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče

- účelová zařízení církví

- zařízení veřejné administrativy a správy

- kulturní zařízení

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- zařízení pro ochranu obyvatelstva

c) podmíněně přípustné

- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

- ostatní bydlení

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OK OV-KM)

a) převažující účel využití

- slouží pro umístění staveb a zařízení pro obchod, ubytování a stravování, tělovýchovu a sport, služby, administrativu

- vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

b) přípustné

- obchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch

- veřejné ubytování a stravování

- kulturní zařízení komerčního charakteru

- sportovně rekreační a rehabilitační zařízení

- zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce

- administrativní a správní budovy, peněžní ústavy

- hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

- ostatní bydlení

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy občanského vybavení - sport – tělovýchovná a sportovní zařízení (OV-S)

a) převažující účel využití

- umístění tělovýchovných a sportovních zařízení

b) přípustné

- sportovní stadiony a hřiště

- účelové sportovně rekreační haly (tělocvičny, zimní stadiony, plavecké areály ap.)

- sportovní a rehabilitační zařízení

- lázeňská zařízení

- veřejné stravování a ubytování, maloobchod

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy občanského vybavení - hřbitovy (OV-H)

a) převažující účel využití

- plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

b) přípustné

- veřejná a vyhrazená pohřebiště

- doprovodná zeleň

- zařízení a stavby sloužící výhradně pro potřeby pohřebiště

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy veřejnáých prostranství všeobecná (PUV)

a) převažující účel využití

- slouží jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

b) přípustné

- ulice, chodníky, náves a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností umístění prvků drobné architektury

- veřejná zeleň, parky, dětská hřiště

- nezbytná zařízení technické infrastruktury

c) podmíněně přípustné

- parkoviště, odstavná stání

d) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy zeleňě ochrannáé a izolační (ZO)

a) převažující účel využití

- nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně

b) přípustné

- trvalé travní porosty s nízkou, příp. vysokou zelení

c) podmíněně přípustné

- umístění víceúčelových travnatých a mlatových ploch, zařízení pro hry

- protihluková zařízení a opatření

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

zeleň krajinná (ZK) plochy přírodní (ZP)

a) převažující účel využití

- plochy k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, jako součást vymezeného územního systému ekologické stability krajiny, ostatní vysoká nelesní zeleň

b) přípustné

- trvalé travní porosty

- střední a vysoká zeleň mimolesního charakteru

c) podmíněně přípustné

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

- nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy smíšené obytné venkovské (SM-V)

a) převažující účel využití

- slouží pro bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která podstatně neruší bydlení

b) přípustné

- bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a případným chovem drobného hospodářského zvířectva

- obchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování

- administrativa a veřejná správa

- kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

- zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení

- odstavná a parkovací stání

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- zahradnictví

- bytové domy

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

- připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP

- zastavitelnost pozemků max. 30%, min. velikost pozemků 900 m2

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy dopravaní infrastruktury silniční (DI-S)

a) převažující účel využití

- plochy staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu

b) přípustné

- dálnice a silnice nadmístního významu a její součásti

- doprovodná a izolační zeleň

- odstavné a parkovací plochy, autobusové zastávky

c) podmíněně přípustné

- nezbytná zařízení technické infrastruktury

- čerpací stanice pohonných hmot

d) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy technickáé infrastrukturay všeobecná (TUI)

a) převažující účel využití

- umístění a rozvoj ploch a zařízení technické infrastruktury místního i nadmístního významu

b) přípustné

- zařízení technické infrastruktury

- odstavné plochy a garáže

c) podmíněně přípustné

- byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení

- zařízení výroby a služeb, vážících se k funkci technického vybavení

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy výrobya všeobecná a skladování (VUP)

a) převažující účel využití

- umístění a rozvoj průmyslové výroby a skladových areálů

b) přípustné

- zařízení průmyslové výroby a služeb

- sklady a skládky materiálu

- motoristické služby včetně čerpacích stanic pohonných hmot

- administrativa a správa, veřejné provozy, obchodní zařízení

- odstavné plochy pro nákladní dopravu

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- fotovoltaické zdroje elektrické energie jsou přípustné pouze na stávajících

nebo nově navrhovaných stavbách (střešní nebo fasádní plášť)

c) podmíněně přípustné

- byty služební a pohotovostní majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny

- kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy výrobay a skladování – zemědělskáé a lesnickáé výroba (VZ)

a) převažující účel využití

- slouží pro zařízení zemědělské a lesnické výroby a služeb

b) přípustné

- veškerá zařízení zemědělské a lesnické výroby

- sklady a skladové plochy

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

- administrativa a správa

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

- byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny

- zařízení výroby a služeb, vážících se k zemědělství a lesnictví

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy pro energetické stavby a zařízení výroba energie z obnovitelných zdrojů (TVE)

a) převažující účel využití

- umístění a rozvoj ploch, staveb a zařízení k získávání energie z obnovitelných zdrojů

b) přípustné

- stavby a zařízení k získávání energií z obnovitelných zdrojů

- nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura

- plochy doprovodné a izolační zeleně s funkcí eliminace negativních vlivů na krajinný ráz

c) podmíněně přípustné

- prvky ÚSES

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

- likvidace srážkových vod na pozemcích

- konkrétní záměry podléhají hodnocení vlivu na krajinný ráz a biologické hodnocení lokality

- pokud svým objemem, hmotou nebo rozlohou poruší harmonické měřítka krajiny (prostorové vazby celku a prvků), vyžaduje se vždy posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

- všechny panely budou mít antireflexní úpravu

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy smíšené výrobní všeobecné (HUSM-VR)

a) převažující účel využití

- umístění a rozvoj drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb, které svým dopadem nevylučují možnost bydlení

b) přípustné

- zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb

- sklady a veřejné provozy a administrativa

- obchodní, administrativní a správní budovy

- veřejné stravování a ubytování

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

- odstavná a parkovací stání

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- odstavné plochy a garáže

c) podmíněně přípustné

- zahradnictví

- rodinné a bytové domy do 2 NP

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

- připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WUV)

a) převažující účel využití

- slouží jako vodní plochy a toky a pro vodohospodářské stavby na nich

b) přípustné

- vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla

- přemostění a lávky, stavidla a hráze

- krmná zařízení pro chovné rybníky

- rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení

- zařízení pro závlahy nebo s protipovodňovou funkcí

c) podmíněně přípustné

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

- v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min. 4 m od osy a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m

- v záplavovém území preferovat trvalé travní porosty s postupným vyloučením orné půdy

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy ZPF – orná půda (Z-O) orná půda (AP)

a) převažující účel využití

- produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu

b) přípustné

- orná půda

- ostatní zemědělsky obhospodařované plochy

- izolační a doprovodná zeleň

- zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky

- účelové komunikace

c) podmíněně přípustné

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- změny kultury

d) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy ZPF – trvalé travní porosty (Z-T AL)

a) převažující účel využití

- produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu

b) přípustné

- louky, pastviny a ostatní trvalé travní porosty zemědělsky obhospodařované

- izolační a doprovodná zeleň

- zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky

- účelové komunikace

c) podmíněně přípustné

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- změny kultury

d) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy ZPF- speciální zemědělské kultury (Z-Z) trvalé kultury (AT)

a) převažující účel využití

- chmelnice, vinice a ostatní speciální zemědělské produkční plochy

b) přípustné

- chmelnice, vinice a ostatní zemědělské produkční plochy

- izolační a doprovodná zeleň

- účelové komunikace

c) podmíněně přípustné

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy lesní všeobecné (PUPFLU)

a) převažující účel využití

- slouží jako pozemky určené k plnění funkce lesa

b) přípustné

- pozemky určené k plnění funkce lesa vč. lesa zvláštního určení

- ostatní vysoká zeleň mimolesního charakteru

c) podmíněně přípustné

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN)

smíšené krajinné rekreace nepobytová (MU.r)

a) převažující účel využití

- plochy pro sportovně rekreační aktivity s převažujícím přírodním charakterem předmětného území

b) přípustné

- trvalé travní porosty s nízkými dřevinami a extenzivní údržbou (např. pastva, občasná seč), sloužící jako plochy pro pobytovou rekreaci bez nároku na stavby a turistické aktivity (např. veřejná tábořiště, rekreační pobytové louky, přírodní koupaliště a pláže), vyjížďky na koních a podobné sportovně rekreační činnosti

- lyžařské a sáňkařské tratě s nezbytným technickým vybavením

c) podmíněně přípustné

- altány a přístřešky pro ukrytí před nepohodou a drobná technická vybavenost (např. koše, veřejné osvětlení, lávky přes vodoteče)

- objekty šaten a sociálního vybavení s připuštěním drobných doplňkových funkcí (občerstvení, kluby ap.) celkem do 100 m2

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky prostorového uspořádání

- výška objektů nepřekročí 1,5 NP

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

- pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako zastavěné území, respektive zastavitelné plochy

těžba dobývání a úprava (GD)

a) převažující účel využití

- dobývání a těžba nerostných surovin v rámci vymezených dobývacích prostorů ve vymezeném časovém horizontu s podmínkou následné rekultivace území po ukončení těžby

b) přípustné

-	plochy pro manipulaci, třídění, úpravu, skladování a nakládku vytěženého materiálu

-	manipulační a odstavné plochy pro těžební a přepravní stroje s přímou vazbou k těžební činnosti

-	související veřejná infrastruktura pro zabezpečení těžební činnosti

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

- stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití vymezené plochy včetně staveb pro výrobu energie

-	znečišťování půdy a horninového prostředí škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nebo ohrožujícími vodní režim v okolí (studny, vodoteče, …)

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

- V samostatném výkrese č. 3 ÚP Bechlín jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s jejich identifikačními indexy:

Veřejně prospěšné stavby:

VT.V1 – hlavní přivaděč do VDJ

VT.V2 – prodloužení zásobovacího řadu Bechlín do lokality Z.24

VT.V3 – prodloužení zásobovacího řadu Bechlín do lokality PT.25

VT.V4 – prodloužení zásobovacího řadu Předonín střed / lokality PT.6, 7 a 8

VT.V5 – prodloužení zásobovacího řadu Benzinov / lokalita Z.13

VT.V6 – prodloužení zásobovacího řadu Předonín sever /lokality PT.1-3 a Z.1-5

VT.K1 – čerpací stanice a prodloužení kanalizačního sběrače do Benzinova k lokalitě Z.13

VT.K2 – čerpací stanice a prodloužení kanalizačního sběrače Předonín sever

VT.K3 – prodloužení kanalizačního sběrače Bechlín do lokality Z.24

VT.K4 – prodloužení kanalizačního sběrače Bechlín k lokalitě PT.25

VT.E1 –TSN1 s kabelovým přívodem - lokalita Předonín Z.4, Z.5

VT.E2 – TSN2 s přívodním vedením - lokalita Předonín PT.2, Z.6

VT.P1 – prodloužení plynovodu Předonín sever / lokality Z.5, PT.1-3

VT.P2 – prodloužení plynovodu Předonín střed / lokality PT.6, 7 a 8

VT.P3 – prodloužení plynovodu Předonín jih / lokalita Z.11, PT.9

VT.P4 – prodloužení plynovodu k lokalitě Z.13 v Benzinově

VT.P5 – prodloužení plynovodu k lokalitě Z.24 v Bechlíně

Veřejně prospěšná opatření:

VU.1 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 623, k.ú. Bechlín

VU.2 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 623, k.ú. Předonín (západ)

VU.3 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Předonín, část k.ú. Bechlín

VU.4 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Předonín (obec)

VU.5 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Předonín (východ)

VU.6 – propojovací lokální biokoridor LBK n , k.ú. Předonín, severovýchodní část

VU.7 – propojovací lokální biokoridor, k.ú. Předonín (sever)

VU.8 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Bechlín (sever)

VU.9 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Bechlín (východ)

VU.10 – lokální biocentrum na regionálním biokoridoru 625, k.ú. Bechlín (jihovýchod)

VU.11 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (jih)

VU.12 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (jihovýchod)

VU.13 – lokální biocentrum, k.ú. Bechlín (Čepro)

VU.14 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (jih)

VU.16 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (jihovýchod)

VU.17 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (obec jih)

VU.18 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (obec jihozápad)

VU.20 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (jihozápad) – vedení dle SPÚ

VU.22 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (severozápad)–vedení dle SPÚ

VU.23 – lokální biocentrum na lokálním biokoridoru „k“, k.ú. Bechlín (západ)

VU.24 – propojovací lokální biokoridor „k“, k.ú. Bechlín (sever)

h)    Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,

pro které lze uplatnit předkupní právo

V ÚP Bechlín nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

  - Stanovení Kompenzačních opatření (dle §50 odst.6 Stavebního zákona) dle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla-li stanovena

Ve Změně č.3 ÚP Bechlín nejsou stanovena žádná kompenzační opatření.

  - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

- V ÚP Bechlín jsou vymezeny 2 plochy územní rezervy pro bydlení (2x12 RD) na severním okraji zastavěného území po obou stranách silnice na Předonín. S ohledem na jejich exponovanou polohu je využití těchto ploch podmíněno zpravováním územní studie, která stanoví celkovou urbanistickou koncepci tak, aby nedošlo k ohrožení krajinného rázu a podmínek ochrany NKP Říp.

- V k.ú.Předonín je pak stávající plocha FVE vymezena jako územní rezerva pro rekreaci na plochách přírodních (MU.rRN) v návaznosti na sousední plochy (Z.1) a územní rezerva pro přeložku silnice III/24049, včetně doprovodných ploch zeleně.

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat do národního geoportálu územního plánování

- Ve výkrese základního členění území č.1 jsou vymezeny rozvojové plochy Z1, Z2, Z.4, Z.5+ PT.4, Z.6+ PT.2, Z.9+Z12+ PT.8 v Předoníně a plochy, Z.23+ PT.26, Z.24, PT.22, PT.23 a PT.25+ PT.27 v Bechlíně, jejichž využití bude podmíněno zpracováním územních studií pro celé tyto lokality s cílem prověření urbanisticko architektonické koncepce řešení včetně řešení dopravní a technické infrastruktury předmětných území. Jedná se o lokality, které jsou z hlediska celkové urbanistické koncepce rozhodujícími plochami zástavby a jsou pohledově exponované nebo lokality, kde je nutné v podrobnosti prověřit umístění stavebních pozemků ve vazbě na vymezení veřejných prostranství zejména pro dopravní a technickou infrastrukturu.

- Pro takto vymezené plochy budou nejpozději do 10 let od doby nabytí účinnosti tohoto územního plánu zpracovány územní studie, které budou projednány a schváleny pořizovatelem včetně vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnost a to před zahájením jakékoli projektové přípravy nebo vlastní investiční činnosti ve vymezeném území.

  - Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v zákoně nebo

v jiných právních předpisech

1,5 NP přízemní objekt s využitelným podkrovím nebo ustupujícím patrem, jehož užitná plocha nepřesáhne 75% plochy přízemí

podkroví − podkroví je prostor pod krovem určený k účelovému využití případně k bydlení, svislá nadezdívka v interiéru od úrovně podlahy může být max. 1,3 m vysoká

zastavitelná plocha – poměr zastavěné a nezastavěné části předmětného pozemku, přičemž do zastavěné části se započítávají veškeré zpevněné plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné stavby

zpevněná plocha - veškeré zastavěné plochy včetně chodníků, cest, zpevněných parkovacích stání, teras, pergol apod., za zpevněnou plochu je považována i plocha, u které nedochází k přirozenému zasakování povrchových vod např. cesta zpevněná zatravňovací dlaždicí

nerušící provozy služeb a drobné výroby - takové doplňkové funkce k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem

plocha (funkce, činnost apod.) nadmístního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských částí

plocha (funkce, činnost apod.) místního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí nebo více městských částí

sloužící pro obsluhu (potřeby) území = funkce, činnost apod., která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní úze-mí více obcí nebo více městských částí

areály = souhrn staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně

nerušící bydlení, ostatní funkce = takové doplňkové funkce (jedná se o obslužné funkce, např. řemeslnické provozy, provozy služeb a drobné výroby) k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem

zařízení veřejné (komunální) správy = nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené zejména se správou území

školská zařízení = jednotlivé stupně zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury sloužící ke vzdělávání

kulturní, zdravotnická, sociální zařízení = zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury

obchodní, administrativní a správní budovy = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnosti

maloobchod = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro prodej zboží koncovým uživatelům

veřejné stravování a ubytování = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony

zařízení drobné řemeslnické výroby, výrobních a nevýrobních služeb = areály výrob a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně nad míru přípustnou příslušnými předpisy neovlivňují sousední plochy a stavby

zařízení na zpracování a výkup individuální zemědělské produkce jsou takové stavby a zařízení, která umožní skladování, zpracování a prodej vlastní, tj. individuální zemědělské rostlinné i živočišné produkce

stavby a zařízení lesního hospodářství − stavby související s lesním hospodařením a myslivostí (např. krmelce, posedy, apod.) nesmí zahrnovat stavby pro rekreaci nebo bydlení, a to ani v doplňkové funkci

ČOV		čistírna odpadních vod

ČSN		česká státní norma

DN		vnitřní průměr potrubí

KN		katastr nemovitostí

LBK		lokální biokoridor ÚSES

PUPFL	pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK		regionální biokoridor

RD		rodinný dům / rodinné domy

STL		středotlaký plynovod

TI		technická infrastruktura

TS		transformační stanice

ÚP		územní plán

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚSES	  	územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond“

  - Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán Bechlín obsahuje celkem 21 stran textové části, grafická část ÚP obsahuje tyto 4 výkresy:

- 1) Výkres základního členění území……………………………………………….1 : 5.000

- 2) Hlavní výkres……………………………………………………………………...1 : 5.000

- 3) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací……......................1 : 5.000

- 4) Koordinační výkres……………………………………………………………….1 : 5.000