Obsah

1. Úvod	2

2. Navržené řešení	2

3. Seznam příloh	7

# 1.  Úvod

Stavební objekt SO 03b řeší likvidaci srážkových vod ze zpevněných ploch (střecha drobného občerstvení s hygienickým zázemím, příjezdové komunikace a parkoviště) a ochranu chodníků z mechanicky zpevněného kameniva (MZK), aby v případě srážkových událostí nebyl jich povrch nadměrně namáhán a rozplavován soustředěným odtokem.

# 2. Navržené řešení

Navržené řešení vychází z:

- požadavku na ochranu chodníku z MZK proti opakovaným namáháním srážkovými vodami,

- HG posouzení,

- z požadavku investora neodvádět dešťovou vodu do kanalizace,

- z požadavku na zachování parkového vzhledu jednotlivých prvků a jejich přirozenou integraci do krajiny.

Navržené řešení se skládá ze

- Záchytných příkopů.

- Retenčně vsakovacích průlehů.

- Vsakovací rýhy podél příjezdové komunikace.

- Svodné dešťové potrubí.

- Drenáže pítka.

- Podchycení odtoku stávajících zpevněných ploch ul. Na Kolečku.

Záchytné příkopy

Příkopy jsou navrženy s hloubkou 0,2-0,4 m; šířkou dna 0,5 – 0,8 m. Příkopy a jejich parametry jsou uvedeny v tabulce. Výškové řešení je zřejmé z podélných profilů.

|  | délka | šířka ve dně | Ø hloubka | sklony svahu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | m | 1:N |
| K1 | 98,3 | 0,8 | 0,36 | 1:5 |
| K2 | 67,0 | 0,8 | 0,36 | 1:5 |
| K3 | 29,2 | 0,8 | 0,25 | 1:5 |
| K4 | 81,3 | 0,8 | 0,29 | 1:5 |
| K5 | 76,8 | 0,8 | 0,30 | 1:5 |
| K6 | 38,8 | 0,8 | 0,26 | 1:5 |
| K7 | 18,4 | 0,8 | 0,29 | 1:5 |
| K8 | 28,0 | 0,8 | 0,29 | 1:5 |
| K9 | 35,2 | 0,8 | 0,25 | 1:5 |
| K10 | 59,8 | 0,5 | 0,20 | 1:5 |
| K11 | 12,5 | 0,8 | 0,20 | 1:5 |
| Celkem | 545,3 |  |  |  |

U příkopu K2 v místě jeho napojení do průlehu P1 se jako lehká mechanická ochrana proti vymílání navrhuje pohoz makadamem 70-150 mm v tl. 200 mm.

V místech, kde může ve výjimečných případech docházet k přetoku vod přes stezku z MZK (průleh P2, příkop K10) je stezka záměrně snížena a zpevněna dlažbou z kamenných odseků, aby umožnila přeliv do níže položených vegetačních ploch, příkopů a průlehů.

Zvýšenou pozornost je třeba koncové části příkop K2 a jeho výškové vazbě na Stezku A tak, aby bylo dno příkopu min 10 cm pod úrovní stezky.

Retenčně vsakovací průlehy

Jedná se o terénní deprese vytvořené odkopem stávající zeminy. Sklony svahu jsou navrženy 1:5. U průlehů P1 a P2 z prostorových důvodů nemohl být uvedený sklon dodržen a v některý částech je zvýšen až na 1:3. Pro výpis průlehů viz Příloha 1 – výpis průlehů. Výškové poměry jsou zřejmé z výkresů podélných profilů a řezů.

Vsakovací jámy (polštáře)

Samotná likvidace srážkových vod bude probíhat přednostně vsakováním, částečně pak transpirací. Vsakovací prvky tvoří jámy navazující na úroveň dna průlehu vyplněné štěrkodrtí  16-32 mm. Dno jámy musí zajistit komunikaci s propustným podložím nacházející se v průměrné hloubce 1,5 m pod původním terénem. Svrchní vrstva vsakovací jámy bude bude tvořena skladbou pochůzího štěrkového trávníku s mocností 230 mm (je řešeno v části D6 Krajinářské úpravy a mobiliář). Rozhraní mezi štěrkovým trávníkem a štěrkodrtí je odděleno geotextílií s hustotou 200 g/m2.

Provádění pod dozorem hydrogeologa, která zhodnotí dostatečnost hloubky pro komunikaci s propustným podložím kamenitě rozpadavého písčitého slínovce

POSTUP VÝSTAVBY

Příkopy:

- Provede se vytyčení os příkopů podle vytyčovacích souřadnic.

- Provede se odkop na požadovanou niveletu a svahy ke stávajícímu terénu budou upraveny ve sklonu 1:5. – Viz výkres č. 4 - Vzorové řezy - průleh, příkop.

Průlehy:

- Provede se vytyčení vrchního obrysu příkopu a obrysu dna podle vytyčovacích souřadnic.

- Provedou se odkopávky zeminy až do projektované úroveň dna příkopu a do jeho projektovaného tvaru.

- Vyhloubí se jámy pro štěrkové polštáře až po projektovanou úroveň a oprávněným hydrogeologem bude zhodnocena, jestli dosáhli požadované úrovně propustné vrstvy.

- Jámy budou následně vysypány předepsaným materiálem do úrovně -0,23 m pod projektované dno průlehu, kde bude položena geotextýlie. Následně bude realizována vrstva štěrkového trávníku.

- Následně bude provedena finální korekce sklonů svahů průlehů, aby  odpovídali sklonu 1:5. V místech se omezeným prostorem (průlehy P1, P2, P3, P8 a P11), budou v některých jejich částech dosahovat sklony1:3-1:4. Viz výkres č. 4 - Vzorové řezy - průleh, příkop.

Vsakovací rýha podél příjezdové komunikace.

Navržená příjezdová komunikace je spádována směrem do zeleného pásu podél ní. Vrchní vegetační vrstvu tvořené štěrkovým trávníkem (řešeno v části D6 Krajinářské úpravy a mobiliář), který déle propouští vodu rýhy vysypané štěrkodrtí 16-32 mm s úrovní dna -1,8 m pod úrovní obruby příjezdové komunikace. Viz Příloha 1 – výpis průlehů.

V úrovní -0,8 m je pak vedeno drenážní potrubí DN150 obalené geotextílií ve funkci silniční drenáže, které má zaručit, že voda odváděna z úrovně pláně vozovky. Drenážní potrubí je zaústěno do šachty Š1, kdy se fakticky jedná o podpovrchový bezpečnostní přepad vsakovací rýhy. Z šachty Š1 je pak voda přepadlá voda převedena navazujícím potrubím PVC DN150 a vyústním objektem VO1 do příkopu K1.

Svodné potrubí dešťové vody

Svádí srážkové vody ze zpevněných ploch, střechy drobného občerstvení a přepojované vpusti. Je zdě taky zaústěno odvodnění (drenáž) pláně zpevněných ploch.

Větev 1

Potrubí v délce 47,49 m z PVC DN150 odvádí srážkové vody z uliční vpusti VP1 parkoviště, do průlehu P13.

Na trase je osazena:

- prefabrikovaná uliční vpust VP1 s kalovým košem a litinovou mříží třídy únosnosti B125. Do vpusti bude zaústěno odvodnění pláně.

- Plastová revizní šachta DN425 s uzamykatelným poklopem třídy únosnosti A15. Poklop šachty bude opevněn pomocí dvouřádku z žulových kostek.

- V místě zaústění potrubí do průlehu bude potrubí opevněno obkladem z žulových kostek do betonu viz Příloha 2 – vzor opevnění.

Větev 1-1

Potrubí v délce 13,9 m z PVC DN150 odvádí srážkové vody z plochy před kavárnou pomocí dvorní vpusti VP2 do potrubí Větve 1.

Na trase je osazena:

- prefabrikovaná dvorní vpust VP2 s kalovým košem a litinovou mříží třídy únosnosti B125 a rozměry 300 x 300 mm. Do vpusti bude zaústěno odvodnění pláně.

Větev 2

Potrubí v délce 35,2 m z PVC DN150 navazuje na vnitřní dešťový svody střechy drobného občerstvení a já následně zaústěno do průlehu P13.

Na trase je osazena:

- Plastová revizní šachta DN425 s uzamykatelným poklopem třídy únosnosti A15. Poklop šachty bude opevněn pomocí dvouřádku z žulových kostek.

- V místě zaústění potrubí do průlehu bude potrubí opevněno obkladem z žulových kostek viz Příloha 2 – vzor opevnění.

Materiál potrubí bude splňovat ČSN EN 13598 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě.

Šachty

Navrženy jsou o plastové kanalizační šachty z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého KG potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Použit bude betonový B125, poklop osazený na betonový kónus. Poklopy šachet budou v nezpevněné ploše vyvýšený 5 cm nad okolní terén.

Vpusti

Viz Příloha č. 3 – Vzorové vpusti.

VP1 – betonová prefabrikovaná vpusť DN 450 mm s mříží D400, kalovým košem, prohloubeným kalovým dnem a napojením silniční drenáž DN150 0,8 m pod upraveným terénem.

VP2 – betonová prefabrikovaná dvorní vpusť DN 300 mm s mříží B125 o rozměrech 300x300mm, kalovým košem, bez prohloubeného kalového dna a napojením silniční drenáž DN150 0,7 m pod upraveným terénem.

VP3 – betonová prefabrikovaná vpusť DN 450 mm s mříží D400, bez prohloubeného kalového dna a s odtokem 0,65 m pod upraveným terénem.

Vpusti budou ukládány do betonového lože.

Zaústění odvodnění pláně zpevněných ploch.

Drenáž příjezdové komunikace směr Z-V bude napojena do šachty Š2.

Drenáž příjezdové komunikace směr S-J bude napojena do uliční vpusti VP1.

Drenáž z předprostoru kavárny bude zaústěn do dvorní vpusti VP2.

Vyústní objekty (VO)

Budou provedeny celkem 3 ks vyústních objektů. 1x v místě vyústění zatrubnění do příkopu K1 a 2x vyústění dp průlehu P13. Vyústění bude opevněno obkladem z žulových kostek do betonu – viz Příloha 2 – vzor opevnění. Přesné provedení bude odsouhlaseno autorským dozorem.

Uložení potrubí

Dno rýhy pro svodná potrubí musí být řádně vyrovnáno. Trouby budou kladeny do řádně vyrovnaného a nehutněného pískového lože tl. 100 mm. Hutněný obsyp pískem nebo písčitou zeminou bude proveden do výše 100 mm nad potrubí s vynecháním hutnění nad potrubím do úrovně 30 cm nad vrchol trouby. Hutnění nad potrubím bude provedeno až od úrovně 300 mm nad vrchem potrubí. Na obsyp potrubí bude umístěna a výstražná fólie - kanál. Zbývající zásyp rýhy může být proveden výkopkem.

POSTUP VÝSTAVBY TRUBNÍCH VEDENÍ

- Provedou se výkopové práce, uložení potrubí a osazení šachet ve směru od jejich vyústění proti toku vody. Trasa pro potrubí bude prováděna otevřeným výkopem. Při hloubce větší než 1,5 m bude použito příložné pažení. Pažení musí být na stavbě provedeno v souladu s ČSN 73 3050. Vytěžená zemina bude použita pro zpětný zásyp.

- Při provádění je nutné postupovat dle ČSN 73 3050 - Zemní práce a dodržovat bezpečnostní předpisy pro příslušné práce.

- Provede se konečný zásyp výkopů a následná úprava povrchů. Před zasypáním potrubí se provedou zaměření potřebná pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

- Provede se fixace poklopů šachet ve volném terénu pomocí dvouřádku z žulových kostek.

Drenáž pítka

V prostoru pod pítkem bude pro možnost likvidace přepadové vody z pítka vybudován drenážní prvek o rozměrech 1 x 1 x 1 m vysypaný štěrkodrtí 16-32 mm s efektivním retenčním objemem 0,3 m3. Přepadlá voda bude vsakovat do půdního prostředí.

Podchycení odtoku stávajících zpevněných ploch ul. Na Kolečku.

Protože nejde zaručit, že stávající vpusť v místě napojení příjezdové komunikace zachytí všechny vody ze stávající ul. Na Kolečku, bude naproti stávající vpusti provedená vpust VP3, které bude potrubím PVC DN150 v délce 5,3 m napojena do stávající vpusti, která bude v rámci obnovy povrchu upravena. Před samotným provedením bude stávající vpust odkopána a prověřena možnost napojení do jejího dna a následně upravena tak, aby přepojení umožnila.

# Seznam příloh

Příloha 1 – Výpis průlehů

Příloha 2 - Vzor opevnění vyústního objektu.

Příloha 3 – Vzorové vpusti

Příloha 1 – Výpis průlehů

|  | Plochy (m2) |  |  | Výkopek (m3) |  | Zásypy (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaceni_průlehu | Dotčená plocha (obrys výkopu) | Plocha dna | Plocha vsaku(pro výpočet geotextílie a štěrkového trávníku) | Průleh (m3) (započítán sklon svahu) | Štěrkový polštář (m3) - | Štěrk pro vsak (po odečtení kubatury štěrkového trávníku) - štěrkodrť 16-32 |
| P01 | 214 | 37 | 37 | 68 | 22 | 13,5 |
| P02 | 391 | 125 | 125 | 195 | 59 | 30,2 |
| P03 | 173 | 52 | 23 | 54,38 | 12,19 | 6,89 |
| P04 | 166 | 32 | 12 | 39 | 11 | 8,24 |
| P05 | 911 | 163 | 90 | 360 | 45 | 24,3 |
| P06 | 203 | 33 | 33 | 70 | 22 | 14,4 |
| P07 | 462 | 127 | 80 | 226 | 40 | 21,6 |
| P08 | 155 | 24 | 24 | 66 | 16,8 | 11,3 |
| P09 | 116 | 7,5 | 7,5 | 25 | 6,5 | 4,8 |
| P10 | 524 | 250 | 65 | 136 | 72 | 57 |
| P11 | 70 | 15 | 15 | 16,4 | 13,9 | 10,4 |
| P12 | 682 | 229 | 61 | 176,5 | 35,9 | 68,4 |
| P13 | 186 | 26 | 26 | 65,2 | 18,2 | 12,2 |
| Vsakovací rýha | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 36,24 | 67,41 | 63,42 |
| Celkem | 4327,54 | 1195,4 | 673,4 | 1533,72 | 441,934 | 346,65 |

Příloha 2 – Vzor opevnění vyústního objektu.

Příloha 3 – Vzorové vpusti