SO 07 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

D.7.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]

P.č.: 3204/161, 3204/366, 3204/179, 3204/262, 4220/1, 4220/2, 4309/1

t

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

3.	ÚVOD	4

4.	STÁVAJÍCÍ STAV	4

5.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	5

5.1.	SO 01 Komunikace pro pěší	Chyba! Záložka není definována.

5.1.1.	Demolice asfaltu	6

5.1.2.	Rozebrání betonového obrubníku	7

5.1.3.	Airspade	8

6.	LIKVIDACE ODPADŮ	9

7.	ZÁVĚR	9

Výkresová část:

D.7.2.1          Situace demoličních prací 						1:1500, 1:500

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU:	LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

MÍSTO STAVBY: 	Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647],

p.č.: 3204/161, 3204/366, 3204/179, 3204/262, 4220/1, 4220/2, 4309/1

OBJEDNATEL:		Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

STUPEŇ:	 	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

DATUM: 		05/2024

ZHOTOVITEL:		Land05 s.r.o.

Prvního pluku 347/12a

IČO: 07898860

DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ

PROJEKTANT:

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

T: +420 603 365 158 E: contact@land05.cz

www.land05.cz

ČÁST:			SO 07 Demolice a bourací práce

ZPRACOVATEL

ČÁSTI:

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8

T: +420 603 365 158 E: contact@land05.cz

www.land05.cz

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT:		Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779

VYPRACOVALI:		Ing. Martina Forejtová

Ing. Martina Havlová, Ph.D.

MSc. Vladimír Novák

Ing. et Ing. Monika Šafářová

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Geodetické zaměření – město Roudnice nad Labem (07/2021) – Studio kapa (09/2020)

- Územní plán města Roudnice nad Labem (09/2020)

- Územní studie ploch Z46 a Z60 v Roudnici nad Labem  - Ing. Petr Laube (01, 2018)

- Soutěž Lesopark Na Kolečku, Roudnice nad Labem – Land05 (06/2021)

- Studie Lesopark Na Kolečku, Roudnice nad Labem – Land05 (09/2022)

- DUSP Lesopark Na Kolečku, Roudnice nad Labem – Land05 (03/2023)

- Dokumentace pro provedení stavby Lesopark Na Kolečku – Etapa 0, příprava půdy - Land05 (05/2022)

- Studie objektu drobného občerstvení – MONOFORM architekti s.r.o. (07/2022)

- DUSP objektu drobného občerstvení – MONOFORM architekti s.r.o. (03/2023)

- Studie Skateparku Roudnice nad Labem – Mysticconstructions spol. s r. o. (11/2021)

- DUSP Skateparku Roudnice nad Labem– Mysticconstructions spol. s r. o. (10/2022)

- Sítě od jejich správců: - Tesařík a Frank geodetické práce s.r.o. (07/2022)

- sítě CETIN (06/2022)

- sítě ČEZ (07/2022)

- sítě gas (07/2022)

- sítě VO - město Roudnice nad Labem (06/2022)

- sítě vodovodů a kanalizace (06/2022)

- Hydro-geologický průzkum a radonový průzkum (07/2022) - Agrogeologie s.r.o. (08/2022)

- Vlastní terénní průzkum (2021-2024)

# ÚVOD

Záměrem stavby je vytvoření nového parku na části stávajícího pole v lokalitě Na Kolečku v Roudnici nad Labem. Součástí stavby parku je objekt drobného občerstvení s hygienickým zázemím a podporou pro rostliny.

Projekt navazuje na předešlou fázi projektu DUSP Lesoparku Na Kolečku – Land05 (05/2023), dále na fázi projektu přípravy půdy k tomu, aby byla vhodná pro založení parku - Land05 (05/2022). Projekt navazuje také na projekt DSP Skateparku Roudnice nad Labem – Mysticconstructions spol. s r. o. (10/2022), který je aktuálně ve výstavbě a výstavba byla koordinována s projektem parku.

# STÁVAJÍCÍ STAV

Řešené území se nachází v západní části katastru obce Roudnice nad Labem mezi panelovým sídlištěm a vesnicí Podlusky. Centrum města je vzdušnou čarou vzdáleno cca 1,3 km na východ. Území tvoří k jihu svažitá plocha, původně využívána jako orná půda, v současné době (zima 2024) je půda agrotechnicky připravována k tomu, aby byla vhodná pro založení parku. Řešené území tvoří jen část půdního bloku, který byl do nedávna obhospodařován jako jeden celek.

V území se nenachází žádné dřeviny až na několik stromů mladého stromořadí podél cyklostezky zasahující do jižního okraje řešeného území a několik vzrostlých stromů v nejzazším jihozápadním cípu území.

Podél východního okraje území se nachází zbytek původního půdního bloku, tato část bude v budoucnu zatravněný pás pod vedením vysokého napětí. Ze severní strany bude park sousedit s novou zástavbou moderních rodinných domů se zahrádkami. Ze západní strany lemuje území zástavba stávajících rodinných domů vesnického charakteru. Podél jižní hrany území vede cyklostezka s asfaltovým povrchem a podél ní se na jihu nachází zatravněný pás a vodní plocha. Podél cyklostezky jsou umístěná menší zastavení ve formě odpočinkových lavic a fitness prvků se zámkovou dlažbou.

Limity v území jsou dané trasami stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Přímo územím prochází ochranné pásmo vedení vysokého napětí a ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (SEK), u východní hranice území prochází ochranné pásmo velmi vysokého napětí. Územím dále prochází trasa radioreléového signálu. Jižní část území leží v ochranném pásmu vodního zdroje.

Dalším limitem je nutnost zachování volného průjezd na pozemek p.č. 661/4, to souvisí i s limitem v podobě zachování prostorové rezervy pro vybudouvání komunikace, která by vedla podél plotů z jihu na sever, jak je uvedena ve stávajícím platném ÚP.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Před provedením nově navržených zpevněných ploch je nutné stávající konstrukce demolovat v rozsahu dle situace bouracích prací. Jedná se zejména o demolici stávajících asfaltových ploch, vytěžení jejich konstrukčních vrstev a demolici obrub. Stávající asfalt bude odvezen na skládku.

Stávající konstrukční vrstvy budou vytěženy s důrazem na ochranu stávajících dřevin.
Po odtěžení veškerých stávajících vrstev bude styčná plocha vyčištěna od všech nečistot 
a zrn nevhodného materiálu. Pokud bude nutné v některých místech navržených ploch vyrovnat / dosypat odhalenou stávající pláň na úroveň nové pláně, bude nakoupena 
a dovezena vhodná zemina dle ČSN 73 6133, která bude nenamrzavá, nesoudržná 
a hrubozrnná. Zemina do násypu musí být posouzena z hlediska namrzavosti.

Zemní práce nebude možné provádět těžkou technikou, maximální třída těžitelnosti zemin podle dle ČSN 73 6133 je I. Maximální přípustná jest mechanizace do 3,5 t, a to jen na cestách.

Výkopy v okolí stávající vzrostlých dřevin, bude nutné provádět s důrazem na ochranu kořenového prostoru – hloubení výkopů v kořenovém prostoru bude prováděno technologií vyfoukání vrstvy zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, např. přístrojem 
ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 5 do 30 cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic).

Vhodný materiál (štěrkové vrstvy) je možné po dohodě s geologem stavby a s důkladným vyčištěním a roztříděním možné použít pro potřebné vyrovnání úrovně navržené zemní pláně, případně pro zásyp rýh po budování inženýrských sítí. Pokud nebude zpětné použití odsouhlaseno geologem stavby, bude materiál odvezen na skládku.

# Demolice asfaltu

Část asfaltového chodníku, tzv. „Rekreační zóna“, který je v kolizi s navrhovanou kanalizační přípojkou bude demolován, aby mohlo dojít k vybudování přípojky. Práce budou provedeny strojně. Liniový výkop, který je řešen samostatně SO03a bude v průběhu stavby překlenut staveništní lávkou tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, které se po cyklostezce pohybují. Demolována bude také část asfaltové komunikace v místě napojení nové příjezdové komunikace v ulici Na Kolečku. (obr. 3)

Stávající asfaltový chodník bude demolován a následně rekonstruován v rozsahu dle SO 01 Komunikace pro pěší.

Předpokládané složení povrchu:

- Litý asfalt			5cm

- Asfaltový beton		5cm

- Kamenivo			20cm

- Rostlý terén

Předpokládaná mocnost souvrství: 30 cm

(sondáž nebyla provedena)

Obr.1 a 2: část asfaltového chodníku u navrženého vstupu do parku, navržená k demolici

Obr.3 : část asfaltového komunikace v ulici na Kolečku v místě napojení nové příjezdové komunikace,  navržená k demolici

# Rozebrání betonového obrubníku

V místě budování nové příjezdové komunikace a chodníku v napojení ulice Na Kolečku dojde k demolici stávající silniční obruby. Silniční obrubník typu BETON H 15/25 náběhový pravý 100x15 cm šedý bude demolován i s betonovou patkou – předpokládaný rozměr patky 0,3x0,25cm v celé délce uložení. Se znovupoužitím obruby se nepočítá.

Demolovaná suť bude uložena na skládku.

Pro rozsah demolice viz D.7.2.1 Situace demoličních prací

Obr.4 a 5: betonový obrubník navržený k odstranění v místě napojení navržené příjezdové komunikace a chodníku, na konci ulice Na Kolečku

# Airspade

Hloubení výkopů v kořenovém prostoru je třeba provádět  doporučenou metodou vyfoukání staré vrstvy zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 5 do 30cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic). Tato metoda se také nazývá výkop pneumatickým rýčem. Pro rozsah použití technologie viz D.7.2.1 Situace demoličních prací. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.

| Položka | M.j. | Počet m.j. |
| --- | --- | --- |
| Demolice asfaltu | m2 | 30 |
| Odstranění betonového obrubníku | bm | 25,5 |
| Použití technologie Airspade (hloubka 25 cm) | m3 | 3,75 |

# LIKVIDACE ODPADŮ

Při stavbě vzniknou odpady ve formě demolovaných částí dlažeb, základů výkopů a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a předpisů s ním souvisejícími.

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je povinen zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upustit pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

Odpady nebudou dlouhodobě̌ skladovány ve větších množstvích, ale v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány ke zneškodnění, a to pouze oprávněným firmám. Pokud dojde ke vzniku nebezpečného odpadu, bude jeho odvoz řešen okamžitě na zvláštní objednání svozu. Nakládání s odpady bude řešeno ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 440/2008 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb.,č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb.,č. 230/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb., č. 154/2010 Sb., č. 31/2011 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 264/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 69/2013 Sb., č. 169/2013 Sb., Zákonného opatření č. 344/2013 Sb. a Zákona č. 64/2014 Sb. a jeho prováděcích předpisů – především Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

V rámci stavební aktivity vznikne řada odpadů, které byly v minulosti charakterizovány jako stavební suť. Veškerý odpad vzniklý při jakékoliv stavební činnosti bude separován přímo u zdroje a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Takto vytříděný bude předán k recyklaci. Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zaraženy do kategorií (Katalog odpadů – Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kategorie O nebo N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob využití, popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství..

# ZÁVĚR

Veškeré práce spojené s navrhovanými stavebními pracemi a montáží/demontáží musí provádět příslušně odborně způsobilá firma podle montážních/demontážích návodů výrobců jednotlivých komponentů (TKP, ZTKP, TEP, TPP). Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad bezpečnosti práce. Obecně platí, že za bezpečnost 
a ochranu zdraví odpovídá, podle současných platných předpisů zhotovitel stavby.

Projektant žádá, aby při nejasnostech vyplývajících z projektu, případně při zjištění nových skutečností, které nejsou patrné z předaných podkladů / např. sítě, podzemní objekty, nesourodá pláň apod. / stavba přerušila práci a vyzvala projektanta ke konzultaci.

Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nacházejí inženýrské sítě, je bezpodmínečně nutné, 
aby veškeré výkopové práce v oblasti sítí byly prováděny ručně. Investor ani projektant neručí za přesnost zákresu uložených sítí. V rámci projektové přípravy pro DUR/DSP byly prověřovány průběhy sítí u všech známých správců. Správci předané průběhy jsou orientační, nejsou z nich zřejmé počet, hloubky uložení a přesná poloha sítě. Před započetím provádění stavby budou vyjádření správců a vlastníků poduličních zařízení, jejichž platnost končí před zahájením stavebních prací aktualizována zhotovitelem.

Dodavatel musí před zahájením prací vyzvat dotčené správce sítí k přesnému vytýčení 
na místě. Pokud bude zjištěno, že je některá síť uložena mimo normové krytí, a nalézá se 
v aktivní zóně, pak je nutné provést její ochranu TK žlaby, případně vyzve dodavatel správce 
k provedení přeložky nebo určení jiného způsobu ochrany, zvolený postup ochrany musí být zapsán do stavebního deníku.

Důsledně budou dodrženy podmínky stanovené ve výroku STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
a ve vyjádření správců sítí v jejichž ochranných pásmech bude stavba realizována.

Vysvětlivky:
AD 		Autorský dozor

TKP		Technické kvalitativní podmínky

ZTKP		Zvláštní technické kvalitativní podmínky

TEP		Technologický postup

TPP		Technologické postupy prací

v Praze dne 09.05.2024