D.	technická zpráva – SO-04	2

D.1.	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení	2

D.2.	Dispoziční a provozní řešení	2

D.3.	Bezbariérové užívání stavby	2

D.4.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	2

D.4.1.	Základové konstrukce	2

D.4.2.	Odvětrání podloží – ochrana proti radonu	3

D.4.3.	Svislé nosné konstrukce	3

D.4.4.	Vodorovné nosné konstrukce a střechy	3

D.4.5.	Vertikální konstrukce – schodiště a výtahy	3

D.4.6.	Vnitřní nenosné konstrukce	4

D.4.7.	Obvodové výplně otvorů	4

D.4.8.	Vnitřní výplně otvorů	4

D.4.9.	Podhledy	4

D.4.10.	Podlahy	5

D.4.11.	Povrchové úpravy	6

D.4.12.	Zámečnické výrobky	7

D.4.13.	Atypické výrobky	7

D.5.	Stavební fyzika	8

D.5.1.	Tepelná technika	8

D.5.2.	Osvětlení a oslunění	8

D.5.3.	Akustika, hluk, vibrace	8

# technická zpráva – SO-04

## Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Objekt SO-04 – „drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny“ (dále jen kavárna) je posazen v severozápadní části řešeného území na nejvyšším místě s výhledy do krajiny.

Jednopodlažní obdélná forma pavilonu kavárny o půdorysném rozměru 5,0 x 10,0 m je ze tří stran doplněna podporou pro rostliny (dále jen pergola) ve čtvercovém rastru o rozměru 2,5 m. Do jednotlivých polí ocelové konstrukce pergoly jsou vkládány různé výplně pro zastínění prosklené fasády kavárny pomocí textilií a doplňková treláž popínavé zeleně.

Kavárna bude fungovat celoročně, nabídne několik míst uvnitř a velkorysé venkovní posezení na přilehlé manipulační ploše (dále jen terasa). Součástí objektu jsou samostatně fungující veřejné toalety. Ty jsou přístupné zvenku a slouží hostům kavárny i návštěvníkům parku.

Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonová monolitická krabice (základová deska, stěny i strop). Stěny i střecha budou opláštěny dřevem pro důsledné dodržení formy dřevěného hranolu. Do hranolu kavárny je přes nároží s nejlepším výhledem vyříznut velkorysý otvor s prosklenou stěnou. Venkovní schodiště zpřístupní střechu kavárny pro další možnost posezení s bezkonkurenčním výhledem do okolí, do parku a zejména na horu Říp. Schodiště je navrženo jako lehká ocelová konstrukce – pororoštové stupně s podestou, trubkové zábradlí s výplní z ocelové sítě. Prostor pod schody je využit pro umístění nádob na odpad.

Venkovní terasa pod treláží bude dlážděna betonovou velkoformátovou dlažbou. Navazující část terasy bude tvořena dřevěnou palubou. V palubě budou vysazeny dva listnaté stromy zajišťující stín a příjemné mikroklima. Prostor nutně stíníme z jižní strany rychle rostoucími stromy.

V různých částech stavby kavárny se objevuje motiv oblaků, který je inspirován malbami místního umělce Otakara Nejedlého.

## Dispoziční a provozní řešení

Navržené dispoziční řešení odpovídá koncepci objektu a daným prostorovým možnostem. V polovině plochy přízemní objektu je volný prostor kavárny s vnitřním posezením. Ve druhé polovině plochy jsou koncentrovány veškeré malé místnosti. Jedná se o zázemí kavárny (šatna, toaleta pro zaměstnance, úklidová místnost) a toalety pro návštěvníky, které jsou přístupné samostatně z venku. Vnitřní posezení kavárny je umístěno podél velkorysého prosklení fasády přes roh objektu s výhledem na Říp. Ze zápultí je přístupné výdejní okénko a okno s pevným zasklením pro kontrolu přístupu osob na střešní terasu.

Vyhlídková terasa na střeše objektu je přístupná po venkovním otevřeném ocelovém schodišti. Pod schodištěm je prostor pro umístění nádob na odpadky. Terasa je lemována lehkým ocelovým zábradlím s výplní z ocelové svařované sítě.

## Bezbariérové užívání stavby

Vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. Vnitřní provoz je rovněž řešen bezbariérově. V objektu se nachází wc pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (wc ženy / invalidé). Systém akustické navigace pro nevidomé není navržen.

## Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Navržené konstrukce splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

### Základové konstrukce

Vlastní založení objektů, je s ohledem na poměry navrženo plošné na základové desce lemované základovými pásy. Konstrukce základové desky o tloušťce 250 mm je projektována v jedné úrovni a bude uložena na pásech a upraveném podkladu.

Pod nosnými obvodovými stěnami jsou navrženy základové pásy. Ty jsou navrženy jako dvoustupňové. Spodní stupeň je navržen z prostého betonu o šířce 500 mm. Výška pasu je navržena 500 mm. Horní stupeň pasů je navržen z bednicích tvarovek o jmenovité šířce 300 mm z betonu. Výška základových pasů z betonových tvarovek bude 500 mm. Základová spára pasů obvodových stěn bude v nezámrzné hloubce.

### Odvětrání podloží – ochrana proti radonu

Odvětrání radonu bude provedeno ve vrstvě štěrkového podsypu pod základovou deskou. Odvětrání bude řešeno plastovým potrubím DN 100 s otvory a bude odvedeno stoupacím potrubím DN 150 a ukončeno typovou odvětrávací mřížkou na fasádě pod schodištěm. Větrání se předpokládá pasivní.

### Svislé nosné konstrukce

Svislé konstrukce obvodových stěn jsou navrženy monolitické železobetonové o tl. 200 mm.

Přístupové boční schodiště na střechu objektu je navrženo z ocelových válcovaných profilů UPN. Schodnice budou kotveny k podélné stěně kavárny zboku pomocí ocelových konzol. Stupně schodiště jsou z pororoštu.

Konstrukce pergoly je navržená z ocelových profilů TR 4HR 100x100x6 mm.

#### Obvodová stěna W1

- Obkladová prkna / latě modřín, tl. 20 mm na roštu tl. 40 mm, celková tl. 60 mm

- Doplňková hydroizolační fólie DEKTEN FASSADE

- Tepelná izolace Isover FASSIL NT 140 mm

- Železobetonová monolitická stěna max. tl. 200 mm

- Vnitřní povrchová úprava stěn

### Vodorovné nosné konstrukce a střechy

Konstrukce stropu nad 1. NP je monolitická železobetonová o tl. 220 mm. Stropní deska je po obvodě lemována železobetonovou atikou.

Střešní konstrukce nad objektem je navržena jako plochá s krytinou z hydroizolační fólie. Střecha je spádována k vnitřnímu svodu. U atiky je bezpečnostní přepad pro případ ucpání vpusti. Na celé ploše střechy je pochozí dřevěná terasa. Po obvodě střešní terasy je lehké zábradlí z ocelových trubek s výplní z ocelové sítě.

#### Střešní konstrukce R1 (plochá střecha nad vytápěným prostorem)

- Terasové prkno modřín, tl. cca 25 mm

- Plastová terasová distanční lišta

- Podkladní terasový hranol, 70 x 50 mm

- Rektifikační podložka NEW MAXI WOOD

- Přířez fólie DEKPLAN 77

- Fólie DEKPLAN 77

- Textilie FILTEK 300

- Tepelná izolace EPS 150, tl. 200 mm

- Tepelněizolační spádové klíny 2% EPS 150, tl. min. 30 mm

- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL

- Přípravný nátěr DEKPRIMER

- Železobetonová konstrukce stropu tl. 220 mm

### Vertikální konstrukce – schodiště a výtahy

Pro přístup na střešní terasu je navrženo lehké ocelové schodiště. Konstrukce schodiště bude vyvěšena z železobetonové stěny objektu kavárny ocelovými konzolami. Schodišťové stupně a podesta z pororoštů budou uloženy mezi schodnicemi z ocelových U profilů. Schodiště je doplněno lehkým zábradlím z ocelových trubek s výplní z ocelové svařované sítě.

Konstrukce výtahů nejsou navrženy.

### Vnitřní nenosné konstrukce

Veškeré vnitřní příčky a předstěny budou standardně řešeny jako systémové sádrokartonové na ocelové systémové profily, s dvojitým opláštěním SDK deskami tl. 12,5 mm (např. systém Knauf, Rigips apod.). Výška příček je uvažována po strop. V místě dveří budou v příčkách kolem zárubní provedeny systémové výměny z profilů pro SDK konstrukce. V místech zavěšování předmětů budou provedeny systémové výztuhy. Budou použity impregnované SDK desky pro použití do vlhkého prostředí. Veškeré konstrukce budou provedeny dle technických předpisů a manuálů výrobce včetně případného použití výztužných profilů!

#### Vnitřní příčky a předstěny W2

- Příslušné ocelové systémové profily, tl. dle půdorysu

- Dvojité opláštění impregnovanými SDK deskami do vlhkého prostředí, tl. 25 mm

- Vnitřní povrchová úprava stěn

### Obvodové výplně otvorů

Budou provedeny výplně otvorů (dveře, prosklené stěny a okna) dle výkresové dokumentace. Celkový součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K. Skleněné tabule výplní budou oboustranně řešeny s bezpečnostní odolností P2A. Povrchová úprava rámů viz. níže. Před výrobou výplní je nutno zaměřit skutečný rozměr otvoru. Spáry budou utěsněny expanzní páskou.

#### Dveře – typ D1

Dveře do místností toalet budou plné, tepelněizolační, bezpečnostní, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost viz. výkres Dveře. Vybavení dveří a kování bude v provedení broušená nerez. Konkrétní typ kování bude upřesněn. Barva dveří z exteriérové části je černošedá (RAL 7021). Barva dveří z interiérové části je bílá (RAL 9010).

#### Prosklená stěna – typ S1

Systémová prosklená stěna rámové konstrukce s vloženým jedním otvíravým a jedním posuvným křídlem viz. výkres Okna. Okenní výplně budou provedeny z hliníkových profilů zasklených čirým izolačním trojsklem. Prosklená stěna bude tepelněizolační, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost. Skleněné výplně dveří musí vykazovat odolnost P2A z vnější strany a P2A z vnitřní strany. Budou použity „teplé“ meziskelní rámečky v černé barvě. Jednotlivé stěny budou opatřeny grafickým polepem řešící požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém využívání staveb. Rámy prosklené stěny budou v barvě černošedá (RAL 7021).

#### Okna – typ S2

Skleněné tabule výplní budou oboustranně řešeny s bezpečnostní odolností P2A. Výplně budou provedeny z hliníkových profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem. Celkový součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K. Rámy oken a budou hliníkové, v barvě černošedá (RAL 7021).

### Vnitřní výplně otvorů

Veškeré vnitřní dveře budou jednokřídlé, bezfalcové osazené v HSE zárubních v SDK příčkách. Vybavení dveří a kování bude v provedení broušená nerez. Konkrétní typ kování bude upřesněn.

#### Dveře – typ D2

Otvíravé s jádrem s odlehčené DTD, dveřní křídlo plné hladké, laminované CPL, bezfalcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění. Zárubeň ke dveřnímu křídlu z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu – HSE-LZb. Dveře a zárubně ke dveřnímu křídlu budou v barvě bílá (RAL 9010).

### Podhledy

V celém rozsahu zázemí a toalet budou provedeny nové SDK podhledy. V prostoru kavárny bude ponechán pohledový železobetonový strop bez podhledů, případně bude proveden lamelový podhled. Konkrétní řešení bude upřesněno v dalším stupni PD.

#### C1 SDK podhled hladký (místnosti veřejných toalet)

Hladké SDK podhledy budou provedeny z desek tl. 12,5 mm. Dodávka včetně nosné systémové konstrukce Rigips – kód PK 21, lemování a ukončujících systémových lišt u svislých konstrukcí. Povrchová úprava SDK podhledu bude výmalba, barva bílá (RAL 9010).

### Podlahy

# Ve všech místnostech objektu bude položena keramická dlažba. Na podkladní hrubou podlahu budou provedeny nášlapné vrstvy podlah podle zvolených skladeb. V místnostech bez keramického obkladu stěn bude proveden systémový sokl pomocí skryté podlahové lišty o výšce 60 mm. Do skryté podlahové lišty (např. DORSIS linus 13), bude vložena systémová plná vkladka (např. Dorsis Linus vkladka) v barvě bílá (RAL 9010).

#### Podlaha F1 (místnosti na terénu)

- Finální nášlapná vrstva (dlažba), tl. 10 mm

- Jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu, tl. 5 mm

- Ochranná jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 3 mm

- Betonová mazanina (CEMFLOW) s KARI sítí (150 x 150 mm, tl. 6 mm) tl. 60 mm

- Tepelná izolace EPS 150, tl. 150 mm

- Železobetonová základová deska, min. tl. 250 mm

- Ochranná betonová mazanina (ochranu hydroizolace), tl. 50 mm

- SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou, hydroizolační ochrana a ochrana proti pronikání radonu z podloží (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), tl. 4 mm

- Podkladní asfaltová emulze (DEKPRIMER)

- Podkladní betonová mazanina, tl. 100 mm

- Separační vrstva geotextilie 500 g/m2

- Hutněný štěrkový podsyp frakce 16 – 32 mm, s vloženým systémem odvětrání plastovým potrubím DN 100 s otvory, tl. 150 mm

#### Nášlapné vrstvy podlah

- RAKO Piazetta, 600x600 mm, DAK63788, světle šedá, spárovačka a tmel MAPEI 112 šedá střední;

- RAKO Color Two, 100x100 mm, GAA0K467, tyrkysová, spárovačka a tmel MAPEI 177 šalvějová;

- RAKO Color Two, 100x100 mm, GAA0K150, oranžová, spárovačka a tmel MAPEI 141 karamelová;

### Povrchové úpravy

Stěny budou opatřeny výmalbou nebo keramickým obkladem.

#### Vnitřní omítky

Omítky konstrukcí nejsou navrženy.

Sádrokartonové konstrukce budou povrchově upraveny dle technologických předpisů výrobce, bude provedeno bandážování a přetmelení, nutno vkládat výztužné profily, zejména v rozích konstrukcí.

#### Malby

Vnitřní výmalba stěn bez keramického obkladu a podhledů bude provedena 2x nátěrem v příslušném barevném odstínu. Pokud není uvedeno jinak, budou stěny a podhledy vymalovány v bílé barvě (RAL 9010).

Vybrané části obvodových železobetonových stěn, které budou ponechány bez obkladu z pohledového betonu, budou opatřeny protiprašným uzavíracím nátěrem.

#### Obklady

Stěny hygienického zázemí budou obloženy vybraným keramickým obkladem do stanovené výšky viz část dokumentace Interiér. Spáry obkladu budou průběžně navazovat na spárořez podlahy. Pod obklad bude aplikována nátěrová hydroizolace.

- RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 112 šedá střední;

- RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 177 šalvějová;

- RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 141 karamelová;

#### Vnější povrchové úpravy

Na vnější dřevěný obklad stěn a dřevěné pochozí plochy teras bude provedena povrchová úprava z přírodního oleje.

### Zámečnické výrobky

Součástí návrhu jsou zámečnické výrobky.

#### ZK01 – Sklad pro odpad (místnost 1.09)

Konstrukce skladu bude zbudovaná ze svařovaných ocelových jeklů (50x50x3 mm) viz. výkres Zámečnické výrobky. Bude navařená na konstrukci schodiště (na schodnice a konzoly) a částečně kotvena do svislé konstrukce kavárny. Opláštění skladu bude z lisovaných podlahových pororoštů PR-55 (např. Rodif PR-55). Sklad bude mít dva vstupy a budou zde umístěny nádoby na odpad. Konstrukce skladu bude opatřena základním nátěrem a barevným nátěrem v odstínu RAL 7021 – černošedá.

ZK02 – Zábradlí

Zábradlí bude vyrobeno ze svařovaných ocelových trubek viz. výkres Zámečnické výrobky. Madlo a stojky zábradlí bude z ocelových trubek o průměru 50 mm. Pomocný profil ve spodní části zábradlí bude ocelová trubka o průměru 30 mm. Výplň zábradlí bude svařovaná síť z ocelového drátu (rozměr oka 50x50 mm, tloušťka drátu 4 mm) a bude v barvě RAL 7021 - černošedá. Výplň bude navařena mezi madlo, stojky a pomocný profil. Zábradlí bude částečně kotveno do betonové konstrukce atiky kavárny a částečně navařené na ocelovou schodnici schodiště. Konstrukce zábradlí bude opatřena základním nátěrem a barevným nátěrem v odstínu RAL 7021 – černošedá.

ZK03 – Mrak

Bude vyroben viz. výkres Zámečnické výrobky. Mrak bude opatřen základním nátěrem a barevným nátěrem v odstínu RAL 9010 – bílá.

ZK04 – Oka pro uchycení

Oka pro uchycení stínění budou provedena viz. výkres Zámečnické výrobky, v určených rozích ocelové pergoly viz. Půdorys střechy. Oka budou opatřeny základním nátěrem a barevným nátěrem v odstínu RAL 9010 – bílá.

ZK05 – Podpory pro rostliny

Podpora pro rostliny bude vytvořena z ocelových trubek viz. výkres Zámečnické výrobky, navařených do určených polí ocelové pergoly viz. Půdorys střechy. Podpory budou opatřeny základním nátěrem a barevným nátěrem v odstínu RAL 9010 – bílá.

### Atypické výrobky

Součástí interiéru budou atypické výrobky.

#### ATYP.01 - Bar

Opláštění baru bude atypický výrobek viz. výkres Atypické výrobky.

ATYP.02 - Skříň

Skříň s lednicí a mrazákem bude atypický výrobek viz. výkres Atypické výrobky.

ATYP.03 - Rošt

Podstropní rošt bude atypický výrobek viz. výkres Atypické výrobky.

ATYP.04 – Police

Plechová police bude atypický výrobek viz. výkres Atypické výrobky.

## Stavební fyzika

### Tepelná technika

Jedná se o objekt služeb o zastavěné ploše 50 m2, pro které není vyžadováno zpracování PENB. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy dle hodnot uvedených v ČSN 73 0540-2/2011, hodnotově odpovídají zejména doporučeným hodnotám Urec,20.

### Osvětlení a oslunění

Pobytové místnosti mají zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. Umělé osvětlení je v souladu s ČSN EN 12 464-1, ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 73 4301Z1.

Navržená stavba nemá vliv na stávající zástavbu z hlediska osvětlení.

### Akustika, hluk, vibrace

Jsou dodrženy veškeré hygienické limity chráněného venkovního prostoru. Navržené stavební konstrukce zaručí požadovanou neprůzvučnost pro dodržení veškerých hygienických limitů chráněného vnitřního prostoru. Nejsou nutná jakákoliv opatření na snížení hluku. Realizovaná stavba nebude mít negativní dopad na zdraví obyvatel ani životní prostředí.

V Praze dne 1. 5. 2024

Ing. arch. Jindřich Ševčík a kolektiv spolupracovníků