D.4.1.502 OKNA	2

S1	PROSKLENÉ FASÁDY	2

S2	OKNA	2

# D.4.1.502 OKNA

### S1 PROSKLENÁ STĚNA

Obecně

Systémová prosklená stěna rámové konstrukce s vloženým jedním otvíravým a jedním posuvným křídlem. Prosklená stěna bude tepelněizolační, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost. Skleněné výplně dveří musí vykazovat odolnost P2A z vnější strany a P2A z vnitřní strany. Budou použity „teplé“ meziskelní rámečky v černé barvě. Jednotlivé stěny budou opatřeny grafickým polepem řešící požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém využívání staveb. Rámy oken a prosklených stěn budou hliníkové, v barvě černošedá (RAL 7021).

- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.

- Součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K

- Prosklená plocha bude označena bezpečnostními samolepkami na sklo, tvarem puntíky

01

- Počet kusů			1 ks

- Místnost:			1.01

- Pohledová výška: 		2700 mm

- Pohledová šířka:		4750 + 2200 mm (rohový otvor)

- Výška stavebního otvoru:	2700 mm od čisté podlahy

- Rozvinutá šířka stav. otvoru:	4750 + 2200 mm (rohový otvor)

- Referenční systém		Schüco ASS 77 PD.HI

- Otevíravá křídla:		1 otevíravé křídlo (jako vstup do kavárny) bude opatřeno				zámkem RC-3 samozavíračem a klikou z obou stran;

1 posuvné (HS portál);

- Stínění exteriér:		NE

- Stínění interiér:			NE

### S2 OKNA

Obecně

Okenní výplně budou řešeny z hliníkových profilů zasklených čirým trojsklem. Před výrobou oken je nutno zaměřit skutečný rozměr otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem. Součástí dodávky oken budou i veškeré rozšiřující profily, tepelně izolační podkladové profily (ref. Purenit), expanzní a hydroizolační pásky, utěsnění.

- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.

- Součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K

01

- Počet kusů			1 ks

- Místnost:			1.01

- Pohledová výška: 		900 mm

- Pohledová šířka:		900 mm

- Výška stavebního otvoru:	900 mm

- Šířka stavebního otvoru:	900 mm

- Referenční systém		Schüco AWS 75.SI+

- Stínění exteriér:		NE

- Stínění interiér:			NE

- Otevíravé křídlo:		otevíravé/výklopné

02

- Počet kusů			1 ks

- Místnost:			1.01

- Pohledová výška: 		900 mm

- Pohledová šířka:		900 mm

- Výška stavebního otvoru:	930 mm

- Šířka stavebního otvoru:	930 mm

- Referenční systém		Schüco AWS 75.SI+

- Stínění exteriér:		NE

- Stínění interiér:			NE

- Otevíravé křídlo:		NE