Hbitostní dráha

Variace lezeckých a balančních aktivit nutí děti vracet se znovu a znovu. Mnoho šikmých, zkroucených a svislých sítí a různé tvary v síťovině vytváří velké výzvy. Lezení nahoru, dolů a skrz velká oka velmi stimuluje koordinaci a propriocepci. Příjemné gumové sedáky a šikmé nosníky jsou skvělé pro setkávání a výměnu. Jejich skákavý nebo nakloněný charakter z nich dělá nepřetržitý trénink rovnováhy a svalů, i vsedě. Produkt je vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Sítě a lana jsou vyrobeny z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Lano je indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem, což vede k dobré odolnosti proti opotřebení. Plně zbarvené gumové sedáky EPDM s hladkým povrchem. Sedáky jsou nalysovány na žárově zinkované ocelové vložce, která zajišťuje trvalé připevnění k lanu. Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi. Rozměry prvku: DxŠxV 465 x 999 x 273 cm. Maximální výška pádu: 257 cm Rozměry bezpečnostní plochy jsou 778 x 1322 cm. Celková výměra bezpečnostní plochy je 62 m2. Herní prvek bude ukotvený podle podkladů výrobce.